PRZEDMIAR ROBÓT

(dla celu kosztorysu ofertowego)

na budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami

w ulicy Akacjowej w Grójcu

na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

CPV: 45111200-0  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Zamawiający: Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Data opracowania

przedmiaru:		21.01.2013

Jednostka oferująca

wykonanie robót:

Ofertowa wartość zamówienia (bez podatku VAT) 	....................................PLN

Podatek VAT  (23%)					....................................PLN

Ogółem cena (z podatkiem VAT)			....................................PLN

słownie: .................................................................................................................

.................................................................................................................

Data wyceny przedmiaru: ......................................

1. Zawartość przedmiaru robót (dla celów kosztorysu ofertowego)

- Strona tytułowa

- Spis części rozdziałów przedmiaru robót

- Założenia do przedmiaru robót

4.	Formularze przedmiaru robót

5.	Formularz tabeli wartości elementów scalonych

2. Spis części rozdziałów przedmiarów robót

Część I 	451 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

I/1 	45111200-0 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe

I/2 	45111200-0 Roboty ziemne

Część II 	45231300-8 Roboty montażowe

3. Założenia do przedmiaru robót

3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z

- kosztami bezpośrednimi

- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac)

- materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę)

- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu)

- kosztami ogólnymi

  - zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami)

  - kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów                   i robót przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy)

  - kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych

  - kosztami BHP

  - kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą

  - opłatami za zajęcie terenów na cele budowy

  - kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych

  - kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy

  - kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót

  - wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku  z wykonywaniem robót

- kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej

W  cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy

3.2. Opisy zakresu robót

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: ST i obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach, niezbędnych           w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi samodzielnie wpisać.

3.3. Podstawy płatności

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione   w przedmiarze, dla których wykonawca podał ceny jednostkowe.

- PRZEDMIAR ROBÓT

do celów sporządzenia kosztorysu ofertowego

na budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Akacjowej w Grójcu

na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

\

| Poz. | KOD CPV ST | Nazwa i opis robót z obliczeniem ilości robót | Jednostka miary | Ilość jedno- stek | Cena jednostk-owa PLN | Wartość (0506) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|  | 45111200-0 | I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę |  |  |  |  |
|  |  | i roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | I/1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe |  |  |  |  |
| 1. |  | Mechaniczne odspojenie nawierzchni gruntowej |  |  |  |  |
|  |  | wysokości 15cm z przemieszczeniem na odległość |  |  |  |  |
|  |  | 10m i spryzmowanie | m3 | 8 |  |  |
| 2. |  | Wyrównanie ręczne nawierzchni gruntowej | m3 | 150 |  |  |
| 3. |  | Zerwanie i odtworzenie nawierzchni wjazdu |  |  |  |  |
|  |  | z kostki brukowej | m² | 32 |  |  |
| 4. |  | Rekultywacja terenu trawiastego | m² | 40 |  |  |
| 5. |  | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli |  |  |  |  |
|  |  | energetycznych | szt. | 15 |  |  |
| 6. |  | Założenie rur osłonowych typu AROT |  |  |  |  |
|  |  | PS dz 110mm na istniejące kable energetyczne NN | m | 32 |  |  |
|  |  | j.w. lecz dz 160mm | m | 2 |  |  |
| 7. |  | Przykrycia nad kablami energetycznymi folią |  |  |  |  |
|  |  | kalandrowaną | m | 34 |  |  |
|  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | i odtworzeniowe |  |  |  |  |
|  |  | I/2 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 8. |  | Wykopy liniowe ręczne głębokości do 3.0m |  |  |  |  |
|  |  | z odwozem urobku na odległość od 1km do 5km |  |  |  |  |
|  |  | w gruncie kat. II | m3 | 163 |  |  |
| 9. |  | Wykopy liniowe mechaniczne głębokości do 3.0m |  |  |  |  |
|  |  | w gruncie kat. II na odkład | m3 | 45 |  |  |
| 10. |  | Pełne umocnienie ścian wykopów liniowych |  |  |  |  |
|  |  | wraz z rozbiórką, szalunkami „klatkowymi”, |  |  |  |  |
|  |  | głębokości do 2.0m, szerokości do 1.0m | m2 | 574 |  |  |
| 11. |  | Podsypka i obsypka ochronna rur piaskiem |  |  |  |  |
|  |  | dowiezionym z odległości (1+ )km 15cm ponad |  |  |  |  |
|  |  | wierzch rur | m3 | 49 |  |  |
| 12. |  | Ręczna zasypka wykopów gruntem |  |  |  |  |
|  |  | piaszczystym dowiezionym zagęszczonym |  |  |  |  |
|  |  | do Is=1.0 | m3 | 158 |  |  |
| 13. |  | Mechaniczna zasypka wykopów gruntem |  |  |  |  |
|  |  | z odkładu | m3 | 49 |  |  |
|  |  | Razem roboty ziemne |  |  |  |  |
|  | 45231300-8 | II. Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 14. |  | Włączenie wykonane przez Zakład Wodociągów |  |  |  |  |
|  |  | i Kanalizacji w Grójcu, z materiałów Wykonawcy, |  |  |  |  |
|  |  | za odpłatnością zryczałtowaną, w istniejący |  |  |  |  |
|  |  | przewód PVC 225mm | kpl | 1 |  |  |
| 15. |  | Ułożenie rur i kształtek PVC ciśnieniowych |  |  |  |  |
|  |  | 1MPa kielichowych o połączeniach na uszczelkę, |  |  |  |  |
|  |  | z obsypaniem do połowy średnicy rur piaskiem |  |  |  |  |
|  |  | dowiezionym oraz umieszczeniem tabliczek |  |  |  |  |
|  |  | informacyjnych |  |  |  |  |
|  |  | dz 110mm | m | 140 |  |  |
| 16. |  | Ułożenie rur PE ciśnieniowych 1MPa średnicy |  |  |  |  |
|  |  | 110mm w stalowej rurze ochronnej Dz159×4.5m | m | 10 |  |  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 17. |  | Ułożenie rur ciśnieniowych PE średnicy 40mm |  |  |  |  |
|  |  | łączonych na łączniki zaciskowe |  |  |  |  |
|  |  | wraz z umieszczeniem tabliczek informacyjnych | m | 28.6 |  |  |
| 18. |  | j.w. lecz o średnicy 63mm | m | 12.7 |  |  |
| 19. |  | Zapas rur PE ф40mm | m | 7 |  |  |
| 20. |  | Zapas rur PE ф63mm | m | 2 |  |  |
| 21. |  | Podejścia z kształtek i króćców żeliwnych |  |  |  |  |
|  |  | o połączeniach kołnierzowych do hydrantów |  |  |  |  |
|  |  | ppoż DN 80 | m | 1 |  |  |
| 22. |  | Ułożenie rur stalowych w gotowym wykopie |  |  |  |  |
|  |  | (jako osłonowe) Dz 108×4.0mm | m | 18.5 |  |  |
| 23. |  | Przeciąganie rur PE ciśnieniowych dz110mm |  |  |  |  |
|  |  | w stalowych rurach ochronnych na |  |  |  |  |
|  |  | podkładkach z odcinków 10cm połówek rur PE |  |  |  |  |
|  |  | rury ochronnej 159×4.5m | m | 10 |  |  |
| 24. |  | Przeciąganie rur PE ф40mm w rurze osłonowej | m | 13 |  |  |
| 25. |  | j.w. lecz ф63mm | m | 9.5 |  |  |
| 26. |  | Uszczelnienie końcówek rur ochronnych |  |  |  |  |
|  |  | manszetą gumową | szt. | 6 |  |  |
| 27. |  | Montaż zasuw DN 100 |  |  |  |  |
|  |  | dwukołnierzowych długich wewnątrz studni | kpl | 1 |  |  |
| 28. |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa |  |  |  |  |
|  |  | sferoidalnego DN100 z obudową teleskopową |  |  |  |  |
|  |  | i skrzynką uliczną żeliwną oraz tabliczką |  |  |  |  |
|  |  | informacyjną | szt. | 1 |  |  |
| 29. |  | Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych |  |  |  |  |
|  |  | z luźnym kołnierzem |  |  |  |  |
|  |  | DN 100mm | szt. | 2 |  |  |
| 30. |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa |  |  |  |  |
|  |  | sferoidalnego DN200/100 wewnątrz studni | szt. | 1 |  |  |
| 31. |  | Montaż kształtek demontażowych |  |  |  |  |
|  |  | (amortyzacyjnych) żeliwnych dwukołnierzowych |  |  |  |  |
|  |  | DN200 oraz króćców przejściowych – wewnątrz |  |  |  |  |
|  |  | studni | kpl | 1 |  |  |
| 32. |  | Studnia dla armatury wykonana z kręgów |  |  |  |  |
|  |  | betonowych o średnicy 1400mm łączonych |  |  |  |  |
|  |  | na uszczelki przykryte płytą pokrywową |  |  |  |  |
|  |  | prefabrykowaną i włazem żeliwnym o nośności |  |  |  |  |
|  |  | 25T wysokości do 2.5m | kpl | 1 |  |  |
| 33. |  | Montaż hydrantów pożarowych DN 80 typu |  |  |  |  |
|  |  | podziemnego z zasuwą krótką ze skrzynką |  |  |  |  |
|  |  | uliczną i obudową | kpl | 1 |  |  |
| 34. |  | Montaż nawiertek typu NWZ/PE 1MPa typu |  |  |  |  |
|  |  | AKWA-Gniezno w komplecie z zasuwą klinową |  |  |  |  |
|  |  | z gwintem wewnętrznym z obudową |  |  |  |  |
|  |  | teleskopową i skrzynką żeliwną wraz z tabliczką |  |  |  |  |
|  |  | informacyjną DN 100/dz 63 | kpl | 2 |  |  |
| 35. |  | j.w. lecz DN 100/dz 40 | kpl | 7 |  |  |
| 36. |  | Oznakowanie trasy przewodów PVC i PE taśmą |  |  |  |  |
|  |  | z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym | m | 193 |  |  |
| 37. |  | Bloki oporowe i podporowe z betonu B10 | m3 | 0.6 |  |  |
| 38. |  | Wywóz ścieków podezynfekcyjnych na |  |  |  |  |
|  |  | Oczyszczalnię Ścieków w Kobylinie | m3 | 1 |  |  |
| 39. |  | Próba wodna szczelności przewodu PVC | ilość |  |  |  |
|  |  | o średnicy 110mm | prób | 1 |  |  |
| 40. |  | Fundamenty betonowe pod skrzynki żeliwne |  |  |  |  |
|  |  | zasuw z prefabrykowanych pierścieni, |  |  |  |  |
|  |  | zastabilizowane na podłożu cementowo- |  |  |  |  |
|  |  | -piaskowym głębok. | m3 | 0.19 |  |  |
| 41. |  | Płyty żelbet. stabilizujące (skrzynki żeliwne) |  |  |  |  |
|  |  | pierścieniowe 160/40 zastabilizowane na |  |  |  |  |
|  |  | podłożu cementowo-piaskowym | m3 | 0.30 |  |  |
| 42. |  | Zakorkowanie końcówek przyłączy | szt. | 9 |  |  |
|  |  | Razem roboty montażowe |  |  |  |  |

5. Tabela wartości elementów scalonych

dot. budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ulicy Akacjowej w Grójcu

na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

| Część, rozdział | Wyszczególnienie scalonych elementów | Wartość robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |
| I/1 | Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe |  |
| I/2 | Roboty ziemne |  |
| II | Roboty montażowe |  |
|  | Razem |  |