EGZEMPLARZ:

USŁUGI PROJEKTOWE

NADZORY BUDOWLANE I KOSZTORYSOWANIE

mgr inż. Janusz Roman

05-600 Grójec

Skurów 22A

Tel. 601 89 77 42

NIP 797-103-02-14

PROJEKT  BUDOWLANY

WYMIANY  DACHU  WRAZ  Z  POKRYCIEM  NA  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

INWESTOR:          URZĄD  GMINY  I  MIASTA  GRÓJEC

zam.  05-600 Grójec , ul. J. Piłsudskiego 47

ADRES BUDOWY: GOŚCIEŃCZYCE  GM. GRÓJEC

nr ew. gruntów 163

BIURO PROJEKTÓW:

Projektant :

Luty  2013r.

## ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

I.  CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa …………………………………………………..str.1

- Zawartość opracowania ………………………………………….str.2

- Uprawnienia budowlane i przynależność do izby ……………….str.4

- Oświadczenie ……………………………………………………str.5

- Opis techniczny ……………………………………………….…str.6

- Informacja BIOZ ………………………………………………...str.18-20

II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1. Orientacja

Rys. 2. Mapa do celów opiniodawczych

Rys. 3. Rzut parteru

Rys. 4. Rzut konstrukcji dachu

Rys. 5. Rzut dachu

Rys. 6. Przekrój I-I

III.  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

- Strona tytułowa ………………………………………..str.1e

- Zawartość opracowania ………………………………..str.2e

- Oświadczenie …………………………………………..str.3e

- Uprawnienia budowlane ………………………………str.4e

- Zaświadczenia z MOIIB ……………………………….str.6e

- Informacja BIOZ ……………………………………….str.8e

- Opis techniczny ………………………………………...str.10e

Rys. 1e. Rzut instalacji elektrycznej

Rys. 2e. Schemat rozdziału energii RG

Rys. 3e. Instalacji piorunochronnej

###### OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany dachu wraz z pokryciem na budynku strażnicy OSP  w m. Gościeńczyce  na

działce  o nr  ewidencyjnym  gruntu 163

Inwestor:  URZĄD  GMINY  I  MIASTA

siedz. 05-600 Grójec , ul. J. Piłsudskiego 47

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest  projekt budowlany wymiany konstrukcji dachowej wraz pokryciem na budynku strażnicy OSP .

Jest to obiekt wolno stojący parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym .

Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana. Dach dwuspadowy.

Remont polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego , konstrukcji dachowej , podsufitki , instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz wykonaniu wieńca , przemurowaniu kominów .

- INFORMACJE O TERENIE

Działka  nie  jest  wpisana do  rejestru  zabytków  i  nie  podlega

ona ochronie   na   podstawie  ustaleń   miejscowego   planu              zagospodarowania  przestrzennego.

Teren wolny jest od wpływu eksploatacji górniczej.

Budowla nie oddziałuje na sąsiednie nieruchomości.

- WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

- Kategoria geotechniczna pierwsza.

- Warunki gruntowe proste.

- W strefie posadowienia fundamentów zalegają gliny piaszczyste .

- Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia fundamentów.

- IV.     DANE  MATERIAŁOWE

1). Istniejące:

#### Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B-15 zbrojonego 412, strzemiona 6 co 30 cm za stali St3SX posadowione na głębokości 120 cm ppt. na podkładzie z betonu B-7,5 o grubości 5 cm.

#### Ściany fundamentowe z betonu B-15 .

Ściany przyziemia warstwowe murowane z cegły pojedyńczej wapienno-piaskowej o grubości 12 cm i cegły siporeksu o grubości 24 cm na zaprawie cem. – wap. m. 50.

Nadproża  na belkach stalowych.

Wieńce -brak.

Konstrukcja dachowa drewniana kratownicowa .

Pokrycie dachu z papy na deskowaniu .

Konstrukcja wsporcza na dużej sali zebrań stalowa : słup z rury  150 i podciągów z dwuteowników 160 – do usunięcia .

2). Projektowane:

Konstrukcja dachowa drewniana kratownicowa z drewna klasy I, C27.

Pokrycie dachu z blachy dachówkowej lakierowanej o grubości 0,5 mm w kolorze brązowym na łatach drewnianych i foli wiatrochronnej .

Obróbki blacharskie z blachy lakierowanej w kolorze jw. o grubości 0,5mm .

Rynny i rury spustowe Ø150 z blachy lakierowanej.

Wieniec żelbetowy o wymiarach 30x50 cm z betonu B-25 zbrojony 4116 ze stali 34GS, strzemiona 6 co 25 cm za stali St3SX.

Podwieszony strop z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na ruszcie systemowym ( na dużej sali zebrań kasetonowy , w pozostałej części z płyt ).

Kominy należy przemurować cegłą klinkierową pojedynczą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej m. 30 .

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gładki kat.III .

Ocieplenie wieńca styropianem EPS 70-40/FS 15 o grubości 10 cm na klej i dyble , obłożonego siatką z tworzywa i tynkiem silikatowym .

Ocieplenie stropu podwieszonego z wełny mineralnej o grubości 20 cm w trzech warstwach i na paroizolacji z folii .

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć ogniochronem przed wbudowaniem.

III. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Remontowany budynek strażnicy OSP

W wyniku wykonanych odkrywek mających na celu określenie głębokości i sposobu posadowienia fundamentów oraz sprawdzeniu elementów konstrukcyjnych stwierdzam, że w budynku  poszczególne elementy wykonano:

- fundamenty żelbetowe

- głębokość posadowienia fundamentów budynku na głębokości 120 cm ppt.

- ściany fundamentowe wykonane `z betonu B-15 – bez potrzeby wzmacniania wierzchniej warstwy betonu

- ściany zewnętrzne z siporeksu o grubości 24 cm i obmurowane ścianką z cegły wapienno-piaskowej pojedynczej o grubości 12 cm .

- brak wieńców

- konstrukcja dachowa drewniana kratownicowa – do wymiany

- konstrukcja wsporcza stalowa na dużej sali zebrań - do usunięcia

- pokrycie dachu z papy na pełnym deskowaniu – do wymiany

Budynek  posiada dwa zarysowania na ścianach podłużnych zewnętrznych ze względu na brak wieńców .

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a co za tym idzie zaprojektowany remont może być realizowany zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

- OBLICZENIA

  - ZAŁOŻENIA

Obciążenie śniegiem      wg PN-80/B-02010 – I strefa

Obciążenie wiatrem       wg PN-77/B-02011 – I strefa

Obciążenie użytkowe     wg PN-82/B-02003

Obciążenie stałe             wg PN-82/B-02001

  - Konstrukcja więźby dachowej

Obciążenia prostopadłe  (nawietrzne) :

- blacha + konstrukcja        0,35 x cosα = 0,25 x 1,2 = 0,30 kN/m2

- śnieg   0,7 x 0,8 x cos 2α = 0,18 x 1,4 = 0,25 kN/m2

- wiatr  0,25 x 1 x 0,625 x 1,8 = 0,28 x 1,3 = 0,37 kN/m2

- wełna min. 0,20x0,20x1,3=0,04 kN/m2

- płyty g.-k.                                17,0x0,023x1,2=0,47 kN/m2

1,17 kN/m2         1,43 kN/m2

Przyjęto kratownicę z drewna klasy I  , C27 :

- pas dolny 2 x 38x20 cm

- pas górny 2 x 38x14 cm

- krzyżulce i słupek 38x14 cm

Wszystkie połączenia na 14 gwoździ 4 calowych .

    - Ława

Zestawienie obciążeń

- od konstrukcji                               19,38 kN/m

- mur                                              23,75 kN/m

- ściana fundamentowa                      4,18 kN/m

- ława                                                5,28 kN/m

- grunt z posadzką                              1,73 kN/m

q = 54,32 kN/m

ƃmax < ƃgr = 0,15 MPa

Przyjęto fundament o przekroju  45x40 cm .