SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Remontu dachu i elewacji budynku komunalnego – kamienicy

Adres : 05-600 Grójec  Plac Wolności 20

Działka nr 1388

Inwestor : Gmina Grójec

05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 47

Opracowanie :

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

Remont elewacji budynku komunalnego zlokalizowanego na Placu Wolności 20 w Grójcu

  - Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru :

Remontu elewacji ścian zewnętrznych, remont poszycia dachowego wraz z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji dachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich ścianek attykowych,  podokienników okiennych, gzymsów.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

- wykonanie niezbędnych wygrodzeń i oznakowania stref niebezpiecznych

- prowadzenie transportu poziomego i pionowego

- doprowadzenie i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego

1.4 Informacje o terenie budowy

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty remontowe zewnętrzne budynku

Kamienicy  przy Placu Wolności 20 w Grójcu

1.5  Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robót, harmonogram robót który uzgodni

Z Inwestorem .

Wykonawca umieści na placu budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną

Wykonawca zatrudni kierownika budowy lub kierownika robót z wymaganymi

Kwalifikacjami i uprawnieniami.

Zamawiający w terminie o.kreślonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz wszystkie wymagane uzgodnienia prawne administracyjne, dokumentację projektową oraz dziennik budowy.

Zamawiający zapewni dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody

1.6  Zabezpieczenie mienia osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji podziemnych, takich jak rurociągi,

kable. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  zainteresowane władze, oraz

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do

dokonania napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie , spowodowane przez niego działania

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych

w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego

1.7   Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

W czasie trwania umowy i wykonywania robót Wykonawca będzie :

- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i

Innych , a wynikających ze skażenia , hałasu, lub innych przyczyn powstałych

W następstwie jego sposobu działania.

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p/poż na budowie

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9  Warunki dotyczące organizacji ruchu

Umiejscowienie robót budowlanych przy budynku i na dachu wymaga od

Wykonawcy zajęcie pasa chodnika co zapewni na jego pisemny wniosek Inwestor.

1.10  Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w

okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez :

-  Wykonanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia

urządzeń, sprzętu  przed wstępem osób niepowołanych w trakcie prowadzonych

robót.

- oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem

urządzeń i tras komunikacyjnych przez dewastacją.

- oznakowanie terenu budowy

- zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem

- zabezpieczenie skrzynek rozdzielczych prądu i kabli zasilających przed dostępem

osób trzecich

koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się

że jest włączony w ceną umowną.

1.11  Nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót - CPV

1. 45261910-6 – roboty pokrywcze i remonty dachów

2. 45410000-4 roboty tynkarskie

1.12  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

- Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanymi wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło2wych specyfikacjach technicznych.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania , transportu, warunków

dostaw , składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

  - Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia wbudowane montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art.. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca :

- określenie, siedzibę oraz adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę , nazwę handlową, typ, odmianę , gatunek i klasę wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, w której potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego.

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności

- inne dane jeżeli to wynika z Pn lub AT

- nazwę jednostki certyfikującej , jeżeli taka jednostka brała  udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

Jeżeli nie jest  możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane , dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji  Inspektora Nadzoru , powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu , na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym związanych ( utylizacja i unieszkodliwienie).

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

- Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru asie przez uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów., doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grożbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

  - Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

  - Pobieranie próbek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

  - Raporty z badań

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny.

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru budowlanego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru ,  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę

Inspektor Może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy  lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.

  - Dokumentacja budowy

    - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie DB zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone zostaną datą i podpisem Wykonawcy i inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności ;

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-przebieg robot , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi, i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.

    - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :

- Pozwolenie na budowę

- Protokoły przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

- Protokoły odbioru robót

- Protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

- Korespondencję na budowie

    - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przechowywane do wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP, i Nadzoru Budowlanego.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

  - Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszelkich robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych . Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w „”m, „ cm”

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w m3, a sprzęt i urządzenia w mg, szt.  Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości które mają obmierzone wagowo będą określone w kilogramach lub tonach

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają  badań atestujących  to wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa.

  - Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania . Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

- Odbiór robót budowlanych

  - Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów :

- Odbiór częściowy

- Odbiór etapowy

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór końcowy

- Odbiór po okresie rękojmi

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto występuje :

- Odbiór przewodów kominowych

- Odbiór instalacji i urządzeń  technicznych

  - Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy ( robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Do każdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne  na wykonane roboty. Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru robót.

Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy ( robót).

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły całość techniczną.

  - odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonaniu robót budowlanych.

  - Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór  „ po okresie rękojmi”

  - Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „ po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

  - odbiory przewodów kominowych , instalacji i urządzeń technicznych

Po zakończeniu robót związanych z budową i remontem przewodów kominowych wykonawca winien uzyskać protokół kominiarski z pozytywnym wynikiem.

  - Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót , które umożliwiają przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

  - Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

- dziennik budowy

-odbiór przewodów kominowych

- odbiór instalacji odgromowej

-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylkoo dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych

- Rozliczenia robót

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

- Dokumenty odniesienia

  - Normy , akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1.1. Podstawowe akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z póżniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

- Uatawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych( Dz. U. z 2004 roku nr 92, poz. 881)

10.1.2. Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie wykonywanych robót

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072))

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym I Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, oblczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U.  nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. nr 130 poz. 1387)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( dz. U. nr

10.1.3 Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

- REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU  KOMUNALNEGO

  - Wstęp

    - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są              wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie dachu i elewacji budynku komunalnego przy Placu Wolności 20 w Grójcu.

11.1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i

Realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.11

    - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu dachu( wymiana pokrycia , remont więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, ) podczas remontu dachu budynku komunalnego.

    - Remont dachu

W zakres robót związanych z remontem dachu wchodzą :

- wymiana pokrycia dachu na pokrycie z blachy aluocynk

- wymiana obróbek  blacharskich

- wymiana uszkodzonych elementów więźby wraz z deskowaniem

- naprawa kominów murowanych wraz z nakrywami

- naprawa tynków ścian ponad dachem

11.2 Materiały

11.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania , składowania

Podano w pkt. 2, 2.1

11.2.2 Pokrycie dachu blachą aluminiowo-cynkową

W pierwszej kolejności należy wykonać naprawę kominów ponad dachem wraz

z    naprawą tynków ścian . Następnie po rozebraniu deskowania wymienić

uszkodzone elementy konstrukcji dachu- krokwie . Cały    dach będzie pokryty

blachą płaską  aluminiowo-cynkową po uprzednim montażu deskowania

połaciowego

11.2.3 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie dachu wykonać z blachy alucynk.  Blachy osłaniające

gzymsy, parapety, i inne elementy wystające poza lico elewacji należy mocować

stosując technikę klejenia. Lepiszcze używane do klejenia blach na zimno to

masa klejąco- uszczelniająca, produkowana na bazie bitumów. Jest długotrwale

elastyczna. Nadaje się do klejenia blach do podłoży stałych i zachowuje swoje

właściwoścido temp. +110 st. C

11.2.4. Rury spustowe , rynny

Rury spustowe,  rynny ze stali ocynkowanej pomalować farbą typu „ cynkol”

11.3. Sprzęt

11.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3

11.3.2 Sprzęt do wykonania remontu dachu

- samochód dostawczy

- wiertarki, wkrętarki, nożyce do blachy mechaniczne i ręczne

- wyciąg elektryczny okienny

- rusztowanie warszawskie jednokolumnowe

Powyższy sprzęt powinien być sprawny z aktualnymi przeglądami  aby

zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

11.4 Transport

11.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4

11.4.2 Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego –

Samochodami skrzyniowymi i dostawczymi.

11.5  Wykonanie robót

11.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 5 wymagania ogólne pkt.5.1

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,

poz 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

( Dz.U. nr 47 poz 401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003

r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz.U. nr 169 poz. 1650 z dnia 29.09.2003 r.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2002 r. w sprawie

Minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy( Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z

póżniejszymi zmianami- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakresie

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy(Dz. U. nr 178 z dnia

16.10.2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych, drogowych ( Dz. U. nr 178 poz

1745 z dnia 16.10.2003 )

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz  Zdrowia  z dnia 20 marca 195 r.

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( wyciąg)

- Rozporządzenie Ministra pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia  z dnia 15 maja 1954 r.

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi

, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

Dziennika budowy , montażu i  rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

Zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa , pracy i ochrony zdrowia

( Dz. U. nr 108 poz. 953 z dnia 17.07.2002 r.)

11.5.1.2 Montaż rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonania

I odbioru robót. Uchwyty rynien mocowane co 50 cm . Spadek rynien powinien wynosić

0,5-2%,. Obejmy rur spustowych powinny być zamocowane w rozstawie zapewniającym

prawidłową i bezusterkową pracę  , nie rzadziej niż co 2 m. Rynny dachowe i rury

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999

11.5.1.3 Pokrycie dachowe z blachy aluminiowo-cynkowej

Przed kryciem z blachy powinny być wykonane wszystkie roboty towarzyszące jak:

Przemurowanie kominów wraz z tynkami, czapami betonowymi,  tynki ściany, oraz

obróbki blacharskie , wymiana elementów więżby dachu oraz nowe poszycie z desek

Przy użyciu wkrętarek. Cięcie blachy należy wykonywać za pomocą nożyc wibracyjnych do

blachy. Po zakończeniu robót powierzchnię dachu sprzątnąć .

11.5.1.4  Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy o grub. 0,5-0,6 mm. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  zachowania dylatacji, które powinny być zabezpieczone , w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki

odpływ wody z obszaru dylatacji.

11.6  Kontrola jakości robót

11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6

11.6.2 Kontrola jakości prac

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić , czy materiały posiadają odpowiednie atesty. Kontrolę jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych zasad

określonych w  przepisach i normach . Przed rozpoczęciem realizacji robót należy sprawdzić

ewentualne odchyłki , w razie znacznych rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru

lub projektantem sposób ich niwelacji.

Kontrola powinna obejmować :

- zgodności z przedmiarem

- jakości i trwałości wykonania robot

- jakości materiału

- zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- atesty na materiały budowlane

- aprobaty techniczne

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowanie warunków BHP i P.Poż

- uprzątnięcie terenu budowy

11.7  Obmiar robót

11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt 7

11.7.2 Jednostka obmiarowa

- M2 dla krycia dachu i obróbek blacharskich

- mb dla rynien , rur

- szt dla montażu elementów – sztucerów, denek lejów, kolanek

11.8  Odbiór robót

11.8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych w SST w pkt 8

11.8.2 Sposób odbioru robót pokrywczych dachu

Odbiór robót pokrywczych dachu następuje na podstawie protokołu z kontroli które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót pokrywczych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- sprawdzenie zgodności z przedmiarem robot

- sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie równości i spadku płaszczyzny dachu i spadku rynien

- sprawdzenie szczelności wykonanych prac pokrywczych, połączeń rynien , rur spustowych

A także ich mocowania

Badania należy prowadzić  w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie przeglądu częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót , do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty i atesty materiałów i wyrobów.

11.9  Podstawa płatności

11.9.1 Ogólne zasady płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt 9

11.9.2 Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu

Cena jednostki wykonania robót remontu dachu obejmuje wszystkie materiały, sprzęt, i czynności technologiczne , niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno remontowych dachu oraz prace transportowe , porządkowe, zabezpieczeniowe ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót związanych z remontem dachu.

11.10  Normy i dokumenty związane z pracami remontowymi dachu

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia . Definicje , wymagania i badania

- PN 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

12 . TYNKI ZEWNĘTRZNE – REMONT ELEWACJI

12.1 WSTĘP

12.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie pokrycia dachu i elewacji budynku komunalnego przy Placu Wolności 20 w Grójcu.

12.1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych robót w pkt. 12.1.1

12.1.3  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac tynkarskich elewacyjnych przy remoncie budynku kamienicy przy Placu Wolności 20 w Grójcu.

12.1.4.  Tynki zewnętrzne elewacji

W zakres robót tynkarskich związanych z remontem wchodzą :

- tynki zewnętrzne renowacyjne

12.2  MATERIAŁY

12.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2 części ogólnej.

12.2.2  Materiały podstawowe

- tynki zewnętrzne – zaprawy użyte do wykonania tynków zewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom wg. PN-90/B14501. Do zapraw slużących do wykonania podkładowych warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1 wg. PN-79/B-06711, natomiast do warstw wierzchnich piasek odmiany 2 wg. PN-79/B-06711. Cement przeznaczony do wykonywania tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń.System tynków renowacyjnych KEIM poro san zgodny z normą i posiadający certyfikat WTA( Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków

12.3  SPRZĘT

12.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej

Do wykonania robót tynkarskich winien być użyty sprzęt :

- mieszadła elektryczne

-mieszarki do zapraw

-wciągarki

- zacieraczki elektryczne

Powyższy sprzęt powinien być sprawny aby mógł zagwarantować prawidłową jakość pro2waqdzonych prac.

12.4  TRANSPORT

12.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 części ogólnej

12.4.2 Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego- samochodami samowyładowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

12.5  WYKONANIE ROBÓT

12.5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 części ogólnej. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. :

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( dz.u. nr 47 poz. 401., z dnia 19.03.2003 r.)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003 r.)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pażdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz.U. nr 191 poz. 1596) z póżniejszymi zmianami – -Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

( Dz. U. NR 178 , poz. 1745 z dnia 16.10.2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 .09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych , budowlanych i drogowych. ( Dz.u. nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny [racy przy obsłudze żurawi ( wyciąg)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i opieki społecznej oraz Zdrowia z 01.04.1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra pracy i opieki Społecznej oraz zdrowia z 15.05.1954 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( DZ. U. nr 108 , poz. 953 z dnia 17.07.2002 r.)

12.5.2  Zasady wykonywania robót tynkarskich renowacyjnych

12.5.3   Roboty przygotowawcze

Dokonać przeglądu tynków zewnętrznych . Ustalić wizualnie miejsca odspojenia tynków, ubytków tynków, ustawić rusztowanie

12.5.4  Remont tynków elewacji cokół

- Po ustawieniu rusztowań i ich zabezpieczeniu  dokonać przeglądu i badania stanu zachowania wypraw tynkarskich. Dokonać kwalifikacji powierzchni tynków do zachowania , uzupełnienia bądź wymiany na nowe.

- zbić tynki zakwalifikowane do wymiany

- usunąć warstwy farb niespójne z podłożem

- usunięcie powłok malarskich z tynków , elementów ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia . Najbardziej skutecznym sposobem jest użycie myjki ciśnieniowej lub  zeskrobanie mechaniczne

- po usunięciu niespójnych powłok i tynków , podłoże wzmocnić j.n.:

- krzyżowa obrzutka zwiększająca przyczepność , pokrycie 50 % powierzchni muru, zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej KEIM Porosan Trass Zemetputz,

- wyrównujący tynk trasowy KEIM Porosan Ausgleichputz NP., przeznaczony do wilgotnych i zasolonych murów, wysokiej wytrzymałości  z wapnem trasowymi mrozoodpornym piaskiem dolomitowym

- Szerokoporowy tynk trasowy KEIM Porosan Trass Sanierputz NP., na bazie wapna trasowego i piasku dolomitowego odporny na działanie mrozu,  przeznaczony do murów zawilgoconych i uszkodzonych przez sole, nałożenie dwóch warstw KEIM poro san Trass Sanierputz NP. w przedziale 2-4 cm, wierzchnia warstwa min. 1 cm grubości.

12.6  Ściany wyprawy tynkarskie

1. Dezynfekcja powierzchni zakażonej mikrobiologicznie preparatem KEIM Algicid Plus

2. Usunięcie zdegradowanych partii wypraw tynkarskich odspojonych , rozwarstwionych i spękanych oraz niewłaściwych uzupełnień zaprawami cementowymi.

3. Wzmocnienie strukturalnie starych tynków , gruntowanie , także w miejscach ubytków tynku preparatem krzemianowym KEIM Porosil Verdunnung.

4. Naprawa spękań statycznych , wypełnienie szczelin metodą iniekcji renowacyjną zaprawą trasowa KEIM Deckputz Historish Grob z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, Np. Sika Flex, licowanie ubytków warstwy wypraw tynkarskich zaprawą Keim Deckputz Historish Fein, wykonanie uzupełnienia na siatce z włókna węglowego.

5. Uzupełnienie głębokich ubytków wypraw tynkarskich zaprawą na bazie wapna trasowego Keim Deckputz Historish lub Keim Kalkputz Grob, płytkich ubytków keim Deckputz Historish lub Keim kalkputz Fein oraz odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich renowacyjną zaprawą wapienno- cementową Keim Uniwersalputz Fein, zgodnie z wymaganą fakturą tynku.

12.7  Ściany detale architektoniczne gzymsów , nadokienników, okien i drzwi

- oczyszczenie powierzchni detali z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień technologicznych, pozostałości starych powłok malarskich i zapraw

- dezynfekcja powierzchni detali w miejscach zakażenia mikrobiologicznego preparatem keim Algicid Plus.

- usunięcie mechaniczne zdegradowanych fragmentów detali, części odspojonych , rozwarstwionych i spękanych oraz niewłaściwych w formie uzupełnień z zapraw cementowych.

- wzmocnienie zdezintegrowanych strukturalnie wypraw wapiennych i wapienno-cementowych, zachowanych form dekoracji architektonicznej , impregnacja preparatem krzemianowym Keim Spezial Fixativ.

- uzupełnienie drobnych rys i spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień okien i drzwi renowacyjną zaprawą wapienno-cementową Keim Uniwersalputz Fein zbrojoną mikrowłóknami węglowymi

- uzupełnienie głębokich spękań wypraw tynkarskich gzymsów, obramień renowacyjną zaprawą wapienno-cementową Keim Universalputz

- uzupełnienie małych ubytków formy gzymsów , obramień zaprawą wapienną Keim Kalkputz Grob.

- przygotowanie konstrukcji pomocniczych i prowadzących boraz wzorników formy do rekonstrukcji profilów gzymsów, obramień okien i drzwi metodą ciągnioną.

-rekonstrukcja metodą ciągnioną profilów gzymsów , obramień zaprawą Keim kalkputz Grob.

- odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich profilów gzymsów, obramień metodą ciągnioną drobnoziarnistą zaprawą wapienną Keim Kalkputz Fein.

- zabezpieczenie wypraw tynkarskich detali architektonicznych przed nadmiernym wpływem opadów atmosferycznych, hydrofobizacja preparatem Keim silanfgund

- wykonanie powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich farbą krzemianowa np. Keim Granital, malowanie zgodnie Zn projektowana kolorystyką.

12.8  Sztukaterie

- dokumentacja stanu zachowania(fotograficzna , rysunkowa)

- usunięcie wtórnych warstw przemalowań i zapraw z powierzchni

- oczyszczenie powierzchni pierwotnych wypraw z zanieczyszczeń i pozostałości wtórnych warstwionych

- konsolidacja osłabionych fragmentów dekoracji rzeźbiarskiej impregnatem wzmacniającym Keim Silex OH

- dezynfekcja preparatami Keim algicid Plus

- przeprowadzenie zabiegu odsalania

- podklejenie odspojonych partii z zastosowaniem iniekcji wzmacniających żywicą syntetyczną Keim prima Kf drobnoziarnistej zaprawy Keim kalkputz Fein

- wykonanie uzupełnień form rzeźbiarskich zaprawami opartymi na spoiwie wapiennym z dodatkiem włókna szklanego Keim Universal Grob

-  uzupełnienie rys i pęknięć zaprawami na bazie wapna i drobnego wypełniacza w postaci mączki marmurowej z dodatkiem włókna szklanego

- rekonstrukcja kolorystyki płaskorzeźby z zastosowaniem farb krzemianowych Keim restauro Lasur.  Hydrofobizacja  powierzchni preparatem Keim Lotexan N.

12.9  Wymalowania wypraw tynkarskich , detali architektonicznych, sztukaterii

- wykonanie barwnych warstw podkladowychi malarskich powłok dekoracyjnych w oparciu o analizę zachowanych fragmentów starych wapiennych wypraw tynkarskich pochodzących z poszczególnych partii elewacji i zawierających najstarsze chronologicznie warstwy barwne.

- wyodrębnienie formy de dekoracji malarskich sztukaterii w korespondencji do ścian elewacji , skorygowanie kolorystyki podczas prowadzenia prac konserwatorskich obejmujących cała powierzchnię wypraw tynkarskich.

- oczyszczenie powierzchni wypraw tynkarskich , usunięcie lużnych nawarstwień ograniczających adhezję farby.

- wykonanie zabiegu przeciw wilgociowego zabezpieczenia partii ścian szczególnie narażonych na opady atmosferyczne, hydrofobizacja  niezabezpieczonych obróbką blacharska gzymsów, profilu wieńczącego cokół, form sztukaterii. Hydrofobizacja na cztery godziny przed aplikacją pierwszej warstwy farby.

- naniesienie pierwszej warstwy farby mineralnej Keim Granital Grob zawierającej ziarno kwarcowe 0,5 mm przeznaczonej na zróżnicowane podłoża- wyprawy tynkarskie z uzupełnieniami. Wykonanie renowacyjnej warstwy gruntującej , egalizującej faktury starych i nowych tynków, wypełniającej spękania włosowate tynków.

- malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką farbą krzemianową keim granital, o właściwościach hydrofobowych i wysokiej paro przepuszczalności . wykonanie powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich ścian zewnętrznych farbą krzemianową Keim Granital.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w pkt. 6 części ogólnej

  - Kontrola jakości robot tynkowych

Kontrolę jakości prac należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach.

Kontrola powinna obejmować :

- zgodność z przedmiarem

- jakości i trwałości wykonania robót

- jakości materiału

- zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- atesty na materiały budowlane

- aprobaty techniczne

- oceny lub opinie higieniczne PZH

- certyfikaty na materiały PCBiC

- zachowania warunków BHP i P.Poż

- uprzątnięcie stanowiska pracy

13.3  Obmiar robót

13.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt 7 części ogólnej

13.3.2 Jednostka obmiarowa

M2 – powierzchnia wykonanego tynku lub malowania

  - Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt 8 części ogólnej

    - Sposób odbioru robót tynkarskich

Odbiór robót tynkarskich następuje na podstawie protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. Przy odbiorze powinny być przeprowadzone następujące badania :

- sprawdzenie zgodności z przedmiarem

-sprawdzenie materiałów sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- sprawdzenie grubości tynku

- sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku

- badania prawidłowości dokładności wykonania powierzchni i krawędzi tynków

- sprawdzenie wykończenia tynku na stykach, narożach, obrzeżach,

13.4  Podstawa płatności

13.4.1 Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 9 części ogólnej

13.4.2 Cena jednostki obmiarowej robót tynkarskich

Cena jednostki wykonania robót tynkarskich obejmuje wszystkie materiały , sprzęt i czynności technologiczne niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robot tynkowych oraz prace transportowe , porządkowe , zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót tynkarskich.

  - Normy i dokumenty

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż cz. 1- Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i TB warszawa 1997 r, wyd. II

- PN -85/B -04500 zaprawy budowlane . Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piasek do zapraw budowlanych

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-72/8841 -18 Roboty tynkowe . Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN-90/B Zaprawy budowlane zwykle