Usługi w zakresie kosztorysowania ,projektowania i nadzoru robót

budowlano-montażowych –KRAJEWSKI ROMAN

________________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRACE BUDOWLANE , WYKOŃCZENIOWE MIESZKAŃ

W BUDYNKU USŁUGOWO – MIESZKALNYM  PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO

W GRÓJCU

# INWESTOR:

# URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU

# Ul. Piłsudskiego 47     ,   05-600 Grójec

Branża : architektoniczno-budowlana i sanitarna

| Opracował : | Branża | Upr. Budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Roman Krajewski | kosztorysy | BUA-III-8386/1/90 | 1.12.2013 |  |

|  | S P I S T R E Ś C I |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE | 7 |
| 1.1 | WSTĘP | 7 |
| 1.1.1. | Przedmiot SST | 7 |
| 1.1.2 | Zakres Stosowania SST | 7 |
| 1.1.3 | Zakres robót objętych SST | 7 |
| 1.1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót | 7 |
| 1.1.4.1. | Przekazania placu budowy | 7 |
| 1.1.4.2. | Zgodność robót z przedmiarem robót i SST | 7 |
| 1.1.4.3. | Zabezpieczenie terenu budowy | 8 |
| 1.1.4.4. | Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót | 8 |
| 1.1.4.5. | Ochrona przeciw pożarowa | 8 |
| 1.1.4.6. | Materiały szkodliwe dla otoczenia | 8 |
| 1.1.4.7. | Ochrona własności publicznej i prywatnej | 8 |
| 1.1.4.8. | Ograniczenia obciążeń osi pojazdów | 8 |
| 1.1.4.9. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 9 |
| 1.1.4.10. | Ochrona i utrzymanie ruchu | 9 |
| 1.1.4.11. | Stosowania prawa i innych przepisów | 9 |
| 1.2. | MATRIAŁY | 9 |
| 1.2.1. | Źródła uzyskania materiałów | 9 |
| 1.2.2. | Inspekcja wytwórni materiałów | 9 |
| 1.2.3. | Materiały nie odpowiadające wymaganiom | 9 |
| 1.2.4. | Przechowywania i składowanie materiałów | 9 |
| 1.2.5. | Wariantowe stosowanie materiałów | 10 |
| 1.3. | SPRZĘT | 10 |
| 1.4. | TRANSPORT | 10 |
| 1.5. | WYKONANIE ROBÓT | 10 |
| 1.6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 10 |
| 1.6.1. | Program zapewnienia jakości | 10 |
| 1.6.2. | Zasady kontroli jakości robót | 11 |
| 1.6.3. | Pobieranie próbek | 11 |
| 1.6.4. | Certyfikaty i deklaracje | 11 |
| 1.6.5. | Dokumenty budowy | 11 |
| 1.7 | OBMIAR ROBÓT | 12 |
| 1.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 12 |
| 1.7.2. | Zasady określania ilości robót i materiałów | 12 |
| 1.7.3. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 12 |
| 1.7.4. | Czas przeprowadzania pomiarów | 12 |
| 1.8. | ODBIÓR ROBÓT | 12 |
| 1.8.1. | Rodzaje odbiorów robót | 12 |
| 1.8.2. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 12 |
| 1.8.3. | Odbiór częściowy | 12 |
| 1.8.4. | Odbiór ostateczny robót | 12 |
| 1.8.4.1. | Zasady odbioru ostatecznego robót | 12 |
| 1.8.4.2. | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 13 |
| 1.8.4.3. | Odbiór pogwarancyjny | 13 |
| 1.9. | PODSTAWA PŁATNOSCI | 13 |
| 1.9.1. | Ustalenia ogólne | 13 |
| 1.9.2. | Warunki umowy i wymagania ogólne | 13 |
| 1.0.3. | Objazdy ,przejazdy i organizacja ruchu | 13 |
| 1.10. | PRZEPISY ZWIĄZANE | 14 |
| 2 | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE | 14 |
| 2.1 | WSTĘP | 14 |
| 2.1.1. | Przedmiot SSt | 14 |
| 2.1.2 | Zakres stosowania SST | 14 |
| 2.1.3. | Zakres robót objętych SST | 14 |
| 2.1.4. | Tynki wewnętrzne | 14 |
| 2.2. | MATERIAŁY | 14 |
| 2.2.1. | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 14 |
| 2.2.2. | Materiały główne | 14 |
| 2.3. | STPRZĘT | 14 |
| 2.3.1. | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 14 |
| 2.3.2. | Sprzęt do wykonania robót tynkarskich | 14 |
| 2.4. | TRANSPORT | 15 |
| 2.4.1. | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 15 |
| 2.4.2. | Transport sprzętu i materiałów | 15 |
| 2.5. | WYKOANIE ROBÓT | 15 |
| 2.5.1. | Ogólne zasady wykonania robót | 15 |
| 2.5.2. | Zasady wykonania robót tynkarskich | 15 |
| 2.5.3. | Zasady układania płytek ceramicznych | 16 |
| 2.5.4. | Zasady spoinowania płytek ceramicznych | 16 |
| 2.5.5. | Zasady układania izolacji z foli płynnej | 17 |
| 2.6 | KONTROLA JAOKOŚCI | 17 |
| 2.6.1. | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 17 |
| 2.6.2. | Kontrola jakości prac tynkowych | 17 |
| 2.7. | OBMIAR ROBÓT | 17 |
| 2.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 17 |
| 2.7.2. | Jednostka obmiarowa | 17 |
| 2.8. | ODBIÓR ROBÓT | 17 |
| 2.8.1. | Ogólne zasady odbioru robót | 17 |
| 2.8.2. | Sposób odbioru robót murowych | 17 |
| 2.9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 18 |
| 2.9.1. | Ogólne zasady dotyczące płatności | 18 |
| 2.9.2. | Cena jednostki obmiarowej robót murowych | 18 |
| 2.10. | NORMY I DOKUMENTY | 18 |
| 3. | ROBOTY MALARSKIE | 18 |
| 3.1. | WSTĘP | 18 |
| 3.1.1. | Przedmiot SSt | 18 |
| 3.1.2. | Zakres stosowania SST | 18 |
| 3.1.3. | Zakres robót objętych SST | 18 |
| 3.1.3.1. | Roboty malarskie | 18 |
| 3.2. | MATERIAŁY | 18 |
| 3.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 18 |
| 3.2.2 | Materiały główne | 18 |
| 3.3. | SPRZĘT | 19 |
| 3.3.1. | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 19 |
| 3.4. | TRANSPORT | 19 |
| 3.4.1. | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 19 |
| 3.5. | WYKONANIE ROBÓT | 19 |
| 3.5.1. | Ogólne zasady wykonania robót | 19 |
| 3.5.2. | Zasady wykonania robót malarskich farbami emulsyjnymi wewnętrznymi | 19 |
| 3.6. | KONTROLA JAOKŚCI ROBÓT | 20 |
| 3.6.1. | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 20 |
| 3.6.2. | Kontrola jakości robót malarskich | 20 |
| 3.7. | OBMIAR ROBÓT | 20 |
| 3.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 20 |
| 3.7.2. | Jednostka obmiarowa | 20 |
| 3.8. | ODBIÓR ROBÓT | 20 |
| 3.8.1. | Ogólne zasady odbioru robót | 20 |
| 3.8.2. | Sposób odbioru robót malarskich | 20 |
| 3.9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 20 |
| 3.9.1. | Ogólne zasady dotyczące płatności | 20 |
| 3.9.2. | Cena jednostki obmiarowej robót malarskich | 20 |
| 3.10. | NORMY I DOKUMENTY związane z pracami malarskimi | 20 |
| 4. | POSADZKI | 21 |
| 4.1. | WSTĘP | 21 |
| 4.1.1. | Przedmiot SST | 21 |
| 4.1.2. | Zakres stosowania SST | 21 |
| 4.1.3. | Zakres robót objętych SST | 21 |
| 4.1.3.1. | Warstwy wyrównawcze posadzki cementowej | 21 |
| 4.1.3.2. | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych | 21 |
| 4.1.3.3. | Posadzki z rulonowego PCV | 21 |
| 4.2. | MATERIAŁY | 21 |
| 4.2.1. | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 21 |
| 4.2.2 | Materiały główne | 21 |
| 4.3. | SPRZĘT | 21 |
| 4.3.1. | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 21 |
| 4.3.2. | Sprzęt do robót posadzkowych i okładzinowych | 21 |
| 4.4. | TRANSPORT | 22 |
| 4.4.1. | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 22 |
| 4.4.2. | Transport sprzętu i materiałów | 22 |
| 4.5. | WYKONANIE RÓBÓT POSADZKOWYCH | 22 |
| 4.5.1. | Ogólne zasady wykonania robót budowlanych | 22 |
| 4.5.2. | Zasady wykonania podkładów i wylewek cementowych pod posadzki | 22 |
| 4.5.3. | Zasady wykonania okładzin z płytek terakotowych | 23 |
| 4.5.4. | Zasady układania wykładziny obiektowej PCV | 23 |
| 4.5.4.1. | Przygotowanie materiału | 23 |
| 4.5.4.2. | Instalacja wykładzin elastycznych | 24 |
| 4.5.4.3. | Instrukcja montażu | 24 |
| 4.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 25 |
| 4.6.1. | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 25 |
| 4.6.2 | Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych | 25 |
| 4.7. | OBMIAR ROBÓR | 25 |
| 4.7.1. | Ogólna zasady obmiaru robót | 25 |
| 4.7.2. | Jednostka obmiarowa | 25 |
| 4.8. | ODBIÓR ROBÓT | 25 |
| 4.8.1. | Ogólne zasady odbioru robót | 25 |
| 4.8.2. | Sposób odbioru wykonanych posadzek | 25 |
| 4.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 26 |
| 4.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 26 |
| 4.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót posadzkowych i okładzinowych | 26 |
| 4.10 | NORMY I DOKUMENTY | 26 |
| 5. | MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | 26 |
| 5.1 | Wstęp | 26 |
| 5.1.1. | Przedmiot specyfikacji technicznej | 62 |
| 5.1.2. | Zakres robót budowlanych | 26 |
| 5.1.3. | Teren budowy | 26 |
| 5.1.3.1. | Charakterystyka terenu budowy | 26 |
| 5.1.3.2. | Przekazanie terenu budowy | 26 |
| 5.1.3.3. | Ochrona własności i urządzeń | 26 |
| 5.1.3.4. | Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót | 26 |
| 5.1.3.5. | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 26 |
| 5.1.4. | Określenia podstawowe | 27 |
| 5.2. | MATERIAŁY | 27 |
| 5.2.1. | Wymagania ogólne | 27 |
| 5.2.2. | Stosowane materiały | 27 |
| 5.2.2.1. | Stolarka | 27 |
| 5.2.2.2. | Materiały pomocnicze | 27 |
| 5.3 | SPRZĘT | 27 |
| 5.3.1. | Wymagania ogólne | 27 |
| 5.3.2. | Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej | 27 |
| 5.4. | TRANSPORT | 28 |
| 5.5. | ROBOTY BUDOWLANE – montaż stolarki | 28 |
| 5.5.1. | Ogólne zasady wykonania robót budowlanych | 28 |
| 5.5.2. | Warunki przystąpienia do montażu stolarki | 28 |
| 5.5.3. | Przygotowanie do montażu stolarki | 28 |
| 5.5.4. | Montaż stolarki budowlanej | 28 |
| 5.5.4.1. | Wymagania dotyczące montażu | 28 |
| 5.5.4.2. | Sposób montażu stolarki budowlanej | 29 |
| 5.6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 29 |
| 5.6.1. | Zasady ogólne | 29 |
| 5.6.2. | Kontrola ościeży | 30 |
| 5.6.3. | Kontrola materiałów | 30 |
| 5.6.4. | Kontrola w czasie wykonywania robót | 30 |
| 5.6.5. | Kontrola w czasie odbioru robót | 30 |
| 5.7. | OBMIAR ROBÓT | 30 |
| 5.7.1. | Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót | 30 |
| 5.7.1.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 30 |
| 5.7.1.2. | Czas przeprowadzania obmiaru | 31 |
| 5.7.1.3. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 31 |
| 5.7.2. | Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej | 31 |
| 5.8. | ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ | 31 |
| 5.8.1. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 31 |
| 5.8.1.1. | Zasady ogólne | 31 |
| 5.8.1.2. | Odbiór robót zanikających przy montażu stolarki | 31 |
| 5.8.2. | Odbiór częściowy | 31 |
| 5.8.3. | Odbiór ostateczny robót | 31 |
| 5.8.3.1. | Zasady ogólne | 31 |
| 5.8.3.2. | Odbiór ostateczny przy montażu stolarki | 32 |
| 5.8.3.3. | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 32 |
| 5.8.4. | Odbiór końcowy | 32 |
| 5.9. | ROZLICZENIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ | 32 |
| 5.9.1. | Ogólna zasady dotyczące sposobu płatności | 32 |
| 5.9.2. | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 32 |
| 5.10. | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 32 |
| 5.10.1 | Normy i normatywy | 32 |
| 5.10.2. | Przepisy prawne | 33 |
| 5.10.3. | Inne dokumenty opracowania | 33 |
| 6. | ROBOTY SANITARNE | 33 |
| 6.1. | PRZEDMIOT ST | 33 |
| 6.1.1. | Zakres stosowania ST | 33 |
| 6.1.2. | Zakres robót ST | 33 |
| 6.2 | MATERIAŁY | 34 |
| 6.2.1 | Biały montaż i urządzenia | 34 |
| 6.3 | SKŁADOWANIE | 34 |
| 6.4 | WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN | 34 |
| 6.5. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU | 34 |
| 6.6 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT | 34 |
| 6.6.1 | Ogólne wykonania robót | 34 |
| 6.6.2. | Roboty przygotowawcze | 34 |
| 6.6.3. | Roboty montażowe | 34 |
| 6.6.4 | Próba szczelności | 34 |
| 6.6.4.1 | Instalacja zimnej i ciepłej wody | 34 |
| 6.6.4.2 | Instalacja kanalizacyjna | 34 |
| 6.7 | KONTROLA , BADANIA JAKOŚCI ROBÓT | 34 |
| 6.8 | WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT | 34 |
| 6.9 | ODBIÓR ROBÓT | 35 |
| 6.9.1. | Odbiór częściowy | 35 |
| 6.10. | ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI | 35 |
| 6.10.1. | Cena wykonania jednego kompletu lub sztuki | 35 |
| 6.11 | DOKUMENTY ODNIESIENIA | 35 |
| 6.11.1 | Dokumentacja projektowa | 35 |
| 6.11.2 | Polskie normy | 35 |

1.        WYMAGANIA OGÓLNE

  - WSTĘP

    - Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie budynku Urzędu  Gminy i Miasta w Grójcu

w  zakres którego wchodzą :

- prace rozbiórkowe i demontażowe

- wymiana części stolarki drzwiowej

- wymiana części posadzek

- odnowienie pomieszczeń biurowych

    - Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana  jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1.1.

    - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienioną  specyfikacją

- OKŁADZINY ŚCIENNE I PRACE MALARSKIE

- tynki wewnętrzne kat. II

- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych

- malowanie tynków wewnętrznych

- POSADZKI

- warstwy wyrównawcze

- posadzki z płytek z kamienia sztucznego

- posadzki z wykładzin PCV – rulonowych

- STOLARKA DRZWIOWA

- montaż ościeżnic drewnianych

- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych

- PRACE SANITARNE – WYKOŃCZENOWE

- montaż osprzętu sanitarnego

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

      - Przekazanie placu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże   Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST

      - Zgodność robót z przedmiarem robót i SST

Przedmiar robót , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy  stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy . W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie materiały i wykonane prace będą zgodne z przedmiarem robót i SST. Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w przedmiarze i SST w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymogami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku , gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z przedmiarem i SST

i będą miały wpływ na jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy .

      - Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowiązek utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy , w okresie trwania wykonywania prac ,aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót  wykonawca przedstawi Inspektorów Nadzoru  do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń w okresie trwania prac remontowych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem   w uzgodniony z Inspektorem Nadzoru sposób  oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu, budowy, utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że  jest włączony  w cenę umowną.

      - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego .

Podczas trwania budowy wykonawca będzie :

- utrzymywać porządek na terenie budowy

- stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich  lub własności społecznej lub innych, wynikających z hałasu, skażeń, zapyleń lub innych przyczyn powstałych podczas wykonywania prac remontowych.

Stosując się do  w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie  szczególnie :

- usytuowanie magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych

pyłami i substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pyłami oraz

przed możliwością powstania pożaru.

1.1.4.5.     Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. Będzie posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach biurowych, magazynowych na stanowiskach pracy. Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób niepowołanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny również za wszystkie  straty powstałe  na skutek pożaru wywołanego podczas realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy .

      - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które są  szkodliwe / wywołujące promieniowanie  o stężeniu przekraczającym dopuszczalne określone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie będą użyte do wykonania zadania .

Materiały odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną  jednostkę określającą brak szkodliwego oddziałowywania na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu szkodliwość ich zanika, mogą  być użyte  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania , jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien uzyskać zgodę na ich użycie  od właściwych organów administracyjnych .

W momencie gdy Wykonawca użył takich materiałów ,a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek zagrożenie  środowiska , konsekwencje tego  ponosi Zamawiający .

      - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń  podczas trwania prac remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powinien powiadomić inwestora i zainteresowane instytucje  oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego.

      - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Obowiązany jest uzyskać niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie powiadamiał   o każdorazowym przewozie inwestora .

      - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

Szczególnie Wykonawca  ma obowiązek dbać ,by personel nie pracował  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odzież ochronną dla ochrony życia  i zdrowia osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego  .

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

      - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcie do daty zakończenia  robót /do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora /.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób ,by budowla lub jej elementy były w dobrym stanie  przez cały czas ,do odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie powinien nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe .

1.1.4.11        Stosowania prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót remontowych.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły informować będzie Inspektora o swych działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

  - MATERIAŁY

    - Źródła  uzyskania materiałów

Przed przystąpieniem do prac i zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów i przedstawi odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z jakiegokolwiek źródła .

Poniesie również wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia prac .

    - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane  w  celu  sprawdzenia ich właściwości . Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

    - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały, które nie będą odpowiadały wymogom  zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót ,

w którym  znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .

1.2.4.    Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zobowiązany jest, aby składowane na czas robót materiały, były zabezpieczone przed zniszczeniem , by zachowały  swoją  jakość i właściwości i były dostępne  do kontroli przez Inspektora Nadzoru . Miejsce czasowego składowania  materiałów będzie zlokalizowane w obrębie budowy

i wskazane przez Inspektora Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

    - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiał może być użyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie może być później  zmieniany  bez jego zgody.

  - SPRZĘT

Wykonawca  jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie  takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie  jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

  - TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych prac  i właściwości przewożonych materiałów .Ilość używanych środków transportu  zapewni prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST zapewniając terminowość wykonania prac .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt  , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego Pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

  - WYKONNIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z przedmiarem robót , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi .

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    - Program  zapewnienia jakości

Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z przedmiarem  robót, SST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakości będzie zawierał :

- część  ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- bhp

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych

- cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

1.6.2.   Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość  robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania  jest zadawalający . Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi

w dokumentacji.

    - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

    - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ,które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych

b) deklarację z godności lub certyfikat zgodności z Polską Normą

c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy .

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda partia dostarczona do wbudowania będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników  będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru .

Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas wykonywania zadania .

    - Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy . Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi, mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu , podpisem osoby wpisującej ,z podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne ,dokonane trwale w porządku chronologicznym ,bezpośrednio lub jeden po drugim , bez przerw .

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dokumentów  budowy zalicza się ponadto:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego

-protokół przekazania placu budowy

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

-protokóły odbioru robót

-korespondencja na budowie

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie przewidzianej prawem .

  - OBMIAR ROBÓT

    - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie .

    - Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiary będą wykonywane wg. zasad przyjętych w kosztorysowaniu

1.7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia  i sprzęt pomiarowy dostarczy  wykonawca ,  wraz z

wymaganymi świadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urządzeń

w całym okresie trwania prac.

    - Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót , oraz

w  czasie trwania robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich

przykryciem .Roboty pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny  i zrozumiały .

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów . W razie  braku miejsca szkice można dołączyć w formie

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów  , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru .

1.8.     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót , które w dalszym etapie  realizacji  ulegną  zakryciu .Będzie on dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy . Odbiór będzie  przeprowadzony bezzwłocznie ,nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w  dzienniku . Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie  dokumentów, zawierających komplet wyników badań  w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji  z przedmiarem robót, SST i uprzednimi  ustaleniami .

1.8.3.   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót . Dokonuje się go wg.  zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

    - Odbiór ostateczny robót

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  jakości  i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt. 1.6.4.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów ,wyników badań ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST.

Podczas odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych .W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją , SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu /komisja dokona potrąceń  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

1) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

2) szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające/

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów

4) wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli

6) kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletność dokumentów  w momencie odbioru ostatecznego , w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .  Wszystkie    zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1.8.4.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” Odbiór ostateczny robót ”

1.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

    - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę              obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych             ryczałtowo  podstawą płatności będzie wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji              kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  pozycji kosztorysowej  będzie                 uwzględniać wszystkie   czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie ,                 określone dla tej roboty w SST . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę  bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami

- koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

    - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1  obejmuje wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczególnione w kosztorysie

    - Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania dróg dla prawidłowej organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  i odpowiednimi instytucjami projektu  organizacji ruchu na czas trwania prac remontowych , wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi

i  wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot.

- ustawienie tymczasowego oświetlenia i oznakowania  zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu

- opłaty za dzierżawę terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni ,ramp ,chodników ,krawężników ,barier i innych

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania  objazdów /przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie przykrycia i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych

i poziomych, barier i świateł .

  - RZEPISY ZWIĄZANE

Wg. norm , przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST.

2      TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE

2.1      WSTEP

2.1.1.   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące          wykonania i odbioru robót przy pracach wykończeniowych  mieszkań w budynku usługowo -mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

2.1.2.     Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.1.3.    Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac tynkarskich  i

okładzinowych wewnętrznych przy pracach wykończeniowych mieszkań w budynku usługowo -mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

2.1.4.    Tynki wewnętrzne i okładziny

W zakres robót tynkarskich i okładzinowych , związanych z wykończeniem mieszkań w budynku usługowo - mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego wchodzą :

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II

-      okładziny ścian płytkami ceramicznymi

-      izolacje pionowe ścian pod okładziny ceramiczne

2.2.   MATERIAŁY

2.2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

2.2.2.    Materiały główne

- Tynki wewnętrzne – zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom

wg. PN-90/B14501.  Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy

stosować piasek odmiany 1 wg. PN-79/B-06711, natomiast do warstw  wierzchnich  piasek

odmiany 2  Wg. PN-79/B-06711 .

Cement przeznaczony do wykonywania tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia

ewentualnych grudek i skawaleń.

- Płytki ceramiczne glazurowane  - kolor w uzgodnieniu z inwestorem

- Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa / zgodnie

z PN-EN 12004:2002/A1:2003

2.3.       SPRZĘT

2.3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

2.3.2.  Sprzęt  do wykonania robót okładzinowych

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

-    samochód dostawczy 0,9 t

- betoniarki wolnospadowa

- mieszadło do klejów

- przecinarka  do płytek

Do wykonania robót tynkarskich i wykładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności

aby mógł zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

2.4    TRANSPORT

2.4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

2.4.2    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

2.5        Wykonanie robót

2.5.1     Ogólne zasady wykonania  robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.5.2     Zasady wykonywania robót tynkarskich

Mur z cegły przeznaczony do otynkowania  powinien być wykonany na niepełne spoiny , tzn. nie

zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed tynkowaniem wyskrobać je na wymaganą głębokość . przed tynkowaniem należy w razie konieczności podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i otwory. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju  i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej , przy czym w przypadku tynków dwuwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy , tj na narzut i gładź , powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą .

Tynk powinien być ściśle związany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni .Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej +5o C i pod warunkiem , że w ciagu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 00 C .

Świeże tynki powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłonienie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w przypadku  prowadzenia robót tynkowych

w okresie wysokich temperatur tynki cem - wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy

/w ciągu ok. 1 tyg./ zwilżane wodą . Grubość tynku uzależniona jest od kategorii tynku i rodzaju podłoża . Wartości podaje tablica PN-70/B-10100. Tynki na stykach z powierzchniami  inaczej wykończonymi , przy ościeżach , podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pękaniem i odpryskami przez odcięcie, tj pozostawienie bruzdy o szer. 2-4 mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach dylatacji , podłoża powinny być osłonięte , a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne ,które następnie należy wypełnić kitem elastycznym (akrylem). Naroża oraz wszelkie obrzeża  tynków powinny być chronione  wpuszczonymi w tynk metalowymi narożnikami z blachy ocynkowanej .

2.5.3.   Zasady układanie  płytek ceramicznych

Układanie płytek   ceramicznych  należy  rozpocząć  od  przygotowania  podłoża  polegającego na

oczyszczeniu z kurzu , resztek  olejów , smarów ,  lub żywic .Podłoże do układania okładziny z

płytek ,powinno być oczyszczone wg PN-70/B-10100

Płytki przeznaczone do układania powinny być sprawdzone i posegregowane . Partia płytek , która

nie przeszła segregacji powinna być zwrócona dostawcy .Podczas prowadzenia  robót okładzino –

wych  temperatura  otoczenia  nie  powinna  być niższa  od +50 C, temperatura  ta powinna  być co

najmniej  przez 10 dni po wykonaniu okładziny .  Układanie  okładziny  powinno być  rozpoczęte po

uprzednim rozplanowaniu sposobu ułożenia . Przestrzeń  między  płytką   a podłożem powinna być

całkowicie  wypełniona  zaprawą   klejową . Grubość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  5mm

Nadmiar  zaprawy  klejowej  powinien  być  niezwłocznie  usunięty  ze  spoin . Płytki  powinny  być

ułożone , tak  by  ich  krawędzie  tworzyły  układ wzajemnie  prostopadłych  linii  prostych , przy

czym   dopuszczalne  jest  odchylenie  nie  większe  niż  2mm na 1m  .  Dopuszczalne  odchylenie

powierzchni okładziny od płaszczyzn nie powinno być większe niż 1mm/m.

Wybór zaprawy klejowej  zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża , na którym  zostanie ułożona  .

Należy   sprawdzić   datę  produkcji , czy zaprawa  nie jest skawalona  ,  czy  jest  jednorodna   w

Kolorystyce  i  konsystencji.  Należy  przestrzegać  określonych  przez  producenta  wymagań

technologicznych :

- Temperatura w której można wykonywać prace /zazwyczaj od+5 ÷ +25o C

- Proporcje mieszanki – ilość wody do masy  zaprawy

- Minimalna i maksymalna grubość  zaprawy

- Czas  po którym można  płytki  fugować  /> 24 h/

- Czas uzyskania pełnej wytrzymałości  okładzin

Przyklejanie płytek rozpoczyna się od dowolnego narożnika po uprzednim  rozplanowaniu układu

płytek i prawidłowego wypoziomowania pierwszej warstwy płytek .Płytkę należy  przycisnąć ręką do ściany lub w przypadku dużych płytek dobić gumowym młotkiem . Układanie wykonywać od  dolnej  warstwy  do góry , z zachowaniem  odpowiedniej grubości fug , pionowości  i poziomów  układanych płytek . Powierzchnia między płytką a ścianą powinna byś dokładnie wypełniona zaprawa klejową o przyczepności do podłoża min 0,5MPa , co zapewni nanoszenie warstwy kleju  na ścianę za pomocą pacy zębatej .

Po zakończeniu układania okładzin  co najmniej po 24 h należy przystąpić  do fugowania płytek .

Dobór zaprawy  do fugowania zależy od szerokości  spoiny  między płytkami / wąska  2÷6mm ,

szeroka 4 ÷ 16mm. Sposób wykonania fugowania wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .

2.5.4   Zasady spoinowania  płytek ceramicznych

Po zakończeniu układania okładzin  co najmniej po 24 h należy przystąpić  do fugowania płytek.                   Dobór zaprawy  do fugowania zależy od szerokości  spoiny  między płytkami / wąska  2÷6mm ,                  szeroka 4 ÷ 16mm. Sposób wykonania fugowania wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do

+25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W

innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Zbyt intensywne

przecieranie spoin może spowodować odsłonięcie kruszywa i w konsekwencji szorstką ich powierzchnię. Intensywne przemywanie spoin dużą ilością wody może obniżyć efekt odporności na wnikanie wody. Zawilgocenie podłoża  pod płytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania mogą powodować różnice w kolorystyce spoin. Nie używać środków czyszczących mających intensywny kolor. W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, w jednym pomieszczeniu należy stosować produkt o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu.

Rzeczywisty kolor spoiny może się różnić od barwy naklejki zamieszczonej na opakowaniu. Sypka

spoina ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po zmieszaniu z wodą zaprawa

ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.

2.5.5   Zasady układania izolacji przeciwwilgociowej z foli płynnej .

Na ścianach i posadzkach w kabinie prysznicowej przewidziano uszczelnienie powierzchni za pomocą mas uszczelniających poprzez pomalowania podłoża co najmniej dwukrotnie.  Przed ułożeniem izolacji dokładnie wyczyścić podłoże z kurzu , resztek zaprawy  , kleju  czy tłuszczy . Podłoże  powinno być przygotowane  zgodnie z zaleceniami producenta użytego materiału.

Izolację zaczynamy od uszczelnienia styków podłogi ze ścianami, poprzez wklejenie taśm uszczelniających. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do  nanoszenia warstw izolacyjnych na , ściany i posadzkę , zgodnie  z zaleceniami  producenta. Pierwszą warstwę nanosi się  wałkiem lub pędzlem . Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy /po ok. 3-4 godzinach/. Drugą warstwę nanosi się przy pomocy pacy stalowej , pędzla  lub wałka malarskiego .

Podczas  wykonania prac należy bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji podanej przez producenta

2.6        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

2.6.2.    Kontrola jakości robót tynkowych i okładzinowych

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach

i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P.Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

2.7     OBMIAR ROBÓT

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

2.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  powierzchnia wykonywanego tynku lub  okładziny z płytek .

2.8       ODBIÓR ROBÓT

2.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

2.8.2    Sposób odbioru robót tynkarskich i okładzinowych

Odbiór robót  tynkarskich i okładzinowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada  Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- sprawdzenie grubości tynku

- sprawdzenie przyczepności kleju  do  podłoża

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku

- sprawdzenie wyglądu powierzchni z płytek  ceramicznych

- badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi  tynków i okładzin

- sprawdzenie wykończenia tynku na stykach , narożach , obrzeżach i przy szczelinach

dylatacyjnych

-      sprawdzenie pionowości , poziomu i grubości fug oraz  wypełnienia szczelin między płytkami

2.9       PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.9.1    Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

2.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót tynkarskich i okładzinowych

Cena  jednostki  wykonania  robót tynkarskich i  okładzinowych obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt

i czynności technologiczne ,niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe  jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace transportowe porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

2.10  NORMY I DOKUMENTY

-        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty ogólnobudowlane

MBiPMB i ITB Warszawa 1997, wyd. II

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .  Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .  Piasek do zapraw budowlanych

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe . Tynki pocienione z zapraw plastycznych .Wymagania w

zakresie wykonania i badania przy  odbiorze

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-77/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione , ścienne i elewacyjne

3  ROBOTY MALARSKIE

3.1  WSTEP

3.1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące          wykonania i odbioru robót przy pracach wykończeniowych  mieszkań w budynku usługowo -mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

3.1.2    Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1.1.

3.1.3    Zakres robót objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z

wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  wykonanie  prac malarskich

w mieszkaniach  budynku usługowo - mieszalnego w Grójcu przy ul. Piłsudskiego .

3.1.3.1.Roboty malarskie

W zakres robót malarskich związanych z remontem budynku mieszkalnego wchodzą

- gruntowanie tynków wewnętrznych

- malowanie tynków i płyt gipsowych farbą emulsyjną jednokrotnie

3.2      MATERIAŁY

3.2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

    - Materiały główne

- emulsja do gruntowania tynków i płyt gipsowych oraz emulsja gruntująca standard

- papier ścierny

3.3       SPRZĘT

3.3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „  wymagania ogólne „ pkt..1.4

3.4        TRANSPORT

3.4.1    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do prowadzenia robót malarskich można przewozić środkami transportu dowolnej

produkcji

3.5      WYKONANIE ROBÓT

3.5.1   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia

19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robód ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

    - Zasady wykonania robót malarskich farbami emulsyjnymi wewnętrznymi

Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100. Uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawiane powinny być suche. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcz itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz osypujących się ziaren piasku.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury +10C przy malowaniu farbami emulsyjnymi lecz nie wyżej niż +22C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12C - 18C. Właściwie malowane powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na która ma być nałożona powłoka malarska, tzn. jej  wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nagrzewanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

3.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

3.6.2   Kontrola jakości robót malarskich

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach

i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

3.7        OBMIAR ROBÓT

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

3.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  jest jednostką robót malarskich

3.8       ODBIÓR ROBÓT

3.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

3.8.2    Sposób odbioru robót malarskich

Odbiór robót malarskich następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada

Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót malarskich powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie podkładów

- Sprawdzenie powłok malarskich

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni malarskich oraz wad i uszkodzeń powierzchni

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru .

3.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

3.9.1    Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

    - Cena jednostki obmiarowej robót

Cena  jednostki  wykonania  robót  malarskich   obejmuje  wszystkie materiały , sprzęt  i  czynności

technologiczne ,  niezbędne  do  wykonania   poszczególnych   etapów  robót  ,  zarówno  prace

podstawowe  jak  i  dodatkowe  związane  z  prawidłowym  wykonaniem robót malarskich  oraz

prace   transportowe  porządkowe ,  zabezpieczeniowe , ujęte   w   cennikach   przy   wycenie

poszczególnych   pozycji  dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

3.10  NORMY I DOKUMENTY związane w pracami malarskimi

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  Budownictwo ogólne .Tom I

cz. 1-4 Warszawa 1990 wyd. IV  MGPIB, ITB

-   PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi . Warunki i badania przy odbiorze .

-   PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych . Wymagania  i badania techniczne  przy odbiorze

4.     POSADZKI

4.1      WSTĘP

4.1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót przy pracach wykończeniowych  mieszkań w budynku usługowo –

mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

4.1.2    Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1.1.

4.1.3     Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie pracach wykończeniowych mieszkań w budynku usługowo – mieszalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego .

W zakres prac wchodzą :

- posadzki z płytek z kamieni sztucznych, terakotowych wymiarach min 30x30·cm

- posadzki z tworzyw sztucznych PCV , z wykładziny rolowanej gr. 2,5-3mm

4.1.3.1  Warstwy wyrównawcze posadzki cementowej

W zakresie  wykonania wyrównania posadzek cementowych , związanych z wykończeniem mieszkań wchodzą :

- gruntowanie powierzchni posadzki

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej wyrównawczej

4.1.3.2.  Posadzki z płytek z kamieni sztucznych

W zakresie  wykonania posadzek z kamieni sztucznych, związanych z wykończeniem mieszkań  wchodzą:

-       gruntowanie powierzchni posadzki

-       warstwy wyrównawcze pod posadzki  z  zaprawy cementowej wyrównawczej

-       okładziny z płytek terakotowych

4.1.3.3.  Posadzki z rulowanego PCV

W zakresie  wykonania posadzek PCV , związanych z pracami wykończeniowymi mieszkań wchodzą :

-     gruntowanie powierzchni posadzki

-     warstwy wyrównawcze pod posadzki  z  zaprawy cementowej wyrównawczej

-    okładziny z rulowanego PCV , przyklejanego do podłoża wyrównanego warstwami

wyrównującymi

4.2        MATERIAŁY

4.2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.2

4.2.2  Materiały główne

- płytki posadzkowe terakotowe o wymiarach min 30x30cm

- wykładzina PCV wielowarstwowa  gr. 2.5-3mm o klasie użytkowej 33,34

- zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa /

zgodnie z PN-EN 12004:2002/A1:2003

- zaprawa do fugowania

- zaprawa wyrównawcza

- klej do wykładziny PCV

4.3   SPRZĘT

4.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

4.3.2    Sprzęt  do wykonania posadzkowych i okładzinowych

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- betoniarka wolnospadowa

- przecinarka do płytek

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

- mieszalnik do kleju

Do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej

sprawności aby zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

4.4    TRANSPORT

4.4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

4.4.2    Transport sprzętu  i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

4.5     WYKONANIE ROBÓT

4.5.1    Ogólne zasady wykonania  robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia

19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2     Zasady wykonania podkładów  i wylewek cementowych pod posadzki

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka , aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscy podkładu nie wykazywała odchyleń  większych niż 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu  od poziomu lub ustalonych spadków nie powinna być większa niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia . Odchylenie  to nie powinno powodować zaniku założonego spadku.

Wytrzymałość  na ściskanie podkładu powinna być dostosowana  do przewidywanego obciążenia posadzki , przy czym beton  podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5 . Podkłady powinny  mieć dylatacje  pokrywające się z dylatacją budynku . Szczeliny dylatacyjne  w podkładach powinny być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej , tak aby pola pomiędzy dylatacjami  nie przekraczały  powierzchni 30m2 – przy maksymalnej długości boku 6m . Niezależnie od tego dylatacje należy  projektować w miejscach  gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń , przy fundamentach maszyn , wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii odgraniczających  posadzki obciążone różnie .

4.5.3     Zasady wykonania okładzin z płytek terakotowych

Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone wg.PN-62/B-10144 .

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Partia płytek , która nie przeszła segregacji powinna być odłożona /zwrócona dostawcy/. Podczas prowadzenia robót okładzinowych temperatura otoczenia  nie powinna być niższa niż +50 C  i  utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny .

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją  po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-3-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 - 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm	        około 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm       około 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm       około 4 mm,

- powyżej 600 mm	         około 5  -- 20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do ługowania na menisk wklęsły. W posadzce należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę  techniczną.

Płytki powinny być tak ułożone ,aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych  linii

prostych , przy  czym  dopuszczalne  odchylenia  nie  powinny  być większe niż 2mm na 1m i 3mm

na całej długości czy szerokości pomieszczenia . Dopuszczalne odchylenie  powierzchni okładziny

od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m

4.5.4    Zasady układania wykładziny obiektowej PCV

Podłoże powinno być gładkie , odpowiedniej wytrzymałości , równe ,suche  ,oczyszczone  z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie zasadami  budowlanymi .

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z  długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.

Przy podkładach cementowych należy zastosować masę wygładzającą (samopoziomującą przeznaczoną do stosowania pod wykładziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek  dyfuzji  tuszu  w  strukturę  wykładziny.   Do  przygotowania  podłoża  używać  należy  tylko  mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem technicznym producenta.

4.5.4.1     Przygotowanie materiału

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety  fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi  numerami rolek.

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny.

4.5.4.2.     Instalacja wykładzin elastycznych

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy  przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.

Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosując się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

4.5.4.3      Instrukcja montażu

Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok.10 cm . Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoże

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według l projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz l środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie.

Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.

Zwiń arkusze z potowy długości po mieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który wybrałeś. Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego

Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak , aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej  ze ścian pod kątem ok. 450 . Wybierz najmniej widoczną /słabo oświetloną / ścianę

Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju

W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany.

W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej .

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną standard z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego. Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie  rozpocznij   w  miejscu,  gdzie  rozpocząłeś  zgrzewanie.   Zaleca  się dwuetapową obróbkę  zgrzewu:   wstępną i  wygładzającą.   Nóż  do   odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu ,kładź wykładzinę ściśle według instrukcji, używaj tylko klejów do  podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładziny , dokonaj przeglądu podłogi po położeniu wykładziny , skontaktuj się  z producentem w razie  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących układania wykładziny .

4.6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

4.6.2     Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w

przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P.Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

4.7      OBMIAR ROBÓT

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

4.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  powierzchnia  posadzki  lub okładziny

4.8       ODBIÓR ROBÓT

4.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

4.8.2    Sposób odbioru wykonanych posadzek

Odbiór wszystkich posadzek następuje na podstawie protokołu z kontroli , który Wykonawca

przedkłada  Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót posadzkowych i okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności okładzin do podłoża

- Sprawdzenie grubości podkładu

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny lub posadzki  oraz wad i uszkodzeń powierzchni

- Badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi okładzin

- Sprawdzenie wykończenia okładzin i posadzek  na stykach , obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbiór należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru

w oparciu o:

- Dokumentację powykonawczą

- Terminowość wykonania prac

- Przepisy prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru robót

- Przepisy BHP

- Wykonanie robót ze sztuką budowlaną

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru .

4.9        PODSTAWA PŁATNOSCI

4.9.1   Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

4.9.2      Cena jednostki obmiarowej robót posadzkowych i okładzinowych

Cena  jednostki  wykonania  posadzek i robót  okładzinowych obejmuje  wszystkie  materiały, sprzęt

i czynności  technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót ,zarówno prace

podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym  wykonaniem robót okładzinowych oraz

prace transportowe  porządkowe,  zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie

poszczególnych pozycji dotyczących  wykonania robót zawartych w tym punkcie .

4.10       NORMY I DOKUMENTY

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  Budownictwo ogólne .Tom I

Cz. 1-4 Warszawa 1990 wyd. IV  MGPIB, ITB

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty

ogólnobudowlane MBiPMB i ITB Warszawa 1997, wyd. II

-    PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

-    PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych . Wymagania i badania techniczne  przy odbiorze.

-    PN-90/B-12031    Płytki okładzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze

5.   MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

5.1   Wstęp

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące  wykonania  i odbioru ,

montażu stolarki drzwiowej podczas prac wykończeniowych w mieszkaniach budynku usługowo-

mieszkalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

5.1.2   Zakres robót budowlanych

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:

- 	przygotowanie ościeży do montażu stolarki i inne czynności z tym związane

-	montaż ościeżnic drewnianych

-	montaż stolarki drzwiowej

-         obróbka ościeży

5.1.3    Teren budowy

5.1.3.1 Charakterystyka terenu budowy

5.1.3.2    Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

5.1.3.3    Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

5.1.3.4    Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

5.1.3.5    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

5.1.4    Określenia podstawowe

- Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana nieruchomo w ościeży, służąca do zawieszenia okna lub drzwi

- Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca do osadzenia ościeżnicy

- Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik

- Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

- Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi)

5.2       MATERIAŁY

5.2.1    Wymagania ogólne

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich

braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

5.2.2.   Stosowane materiały

5.2.2.1 Stolarka

- Drzwi płytowe .

Rama z drewna iglastego klejonego, wypełnionego płytą wiórową otworową , Poszycie z płyty płaskiej HDF w okleinie , Dwie  zawiasy , zamek na klucz zwykły  lub z blokadą łazienkową , klamki z szyldami lub rozetami. Ościeżnica drewniana lub z MDF-u o konstrukcji zapewniającej prawidłowe funkcjonowania drzwi . Wykończenie ćwierćwałkami  i listwami maskującymi .

Drzwi łazienkowe z szybką w małej ramce i otworami wentylacyjnymi lub kratką

5.2.2.2    Materiały pomocnicze

- Pianka poliuretanowa

- Silikon uszczelniający

- Taśmy uszczelniające

- Tuleje rozporowe

- Kotwy

- Wkręty

5.3    SPRZĘT

5.3.1  Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

5.3.2    Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej

- młotki

- wkrętaki

- drabiny

- wiertarki

- przecinarki

- młoty kujące

- TRANSPORT

- Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

5.5     ROBOTY BUDOWLANE

5.5.1   Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  przestrzeganie  harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami  zarządzającego realizacją umowy.

5.5.2.   Warunki przystąpienia do montażu stolarki

- Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów.

5.5.3    Przygotowanie do montażu stolarki

- Sprawdzenie dostarczonej stolarki

Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń.

- Demontaż starej stolarki

Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w razie konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeży.

- Przygotowanie  ościeży

Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki.

Ościeże przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeże.

Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy,

- zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnień,

- wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału, z jakiego został wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

- Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.5.4.    Montaż stolarki budowlanej

5.5.4.1. Wymagania dotyczące montażu

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia występujące podczas użytkowania,

- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku,

- okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną,

- parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku,

- okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby

na wewnętrznych powierzchniach ościeże utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.5.4.2.   Sposób montażu stolarki budowlanej.

Montaż stolarki polega na:

- ustawieniu ościeżnicy w ościeży oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych poduszek montażowych,

- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób, aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich stron,

- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,

- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać, aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),

- uszczelnieniu luzu między ościeżom, a ramą ościeżnicy (materiał, którym wypełniona będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,

- wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych),

- wykończeniu ościeży (ościeże wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa,  który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne),

- regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały).

5.6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    - Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt ,  zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej .

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy , posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Próbki do badań będą z zasady Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

5.6.2.   Kontrola ościeży

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie  trójwarstwowej

powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeże muszą być  oczyszczone i nie może na nich być

kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji  i innych zanieczyszczeń obcych.

5.6.3    Kontrola materiałów

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

- wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł

- szczelności na wodę opadową

- szczelność na infiltrację powietrza

- izolacyjności termicznej

- izolacyjności akustycznej

- antykorozyjne

- dotyczących materiałów i elementów składowych

5.6.4.    Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.

5.6.5     Kontrola w czasie odbioru robót

W czasie odbioru robót  kontroli podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową

- zgodność ze specyfikacją techniczną

- jakość zastosowanych materiałów

- jakość montażu stolarki

- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami

Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania

dotyczące:

- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)

- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)

- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi)

- izolacyjności akustycznej

- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)

- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)

- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i odbarwiać)

- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych)

5.7.       OBMIAR ROBÓT

5.7.1.    Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

5.7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.7.1.2.   Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

5.7.1.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

5.7.2.    Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej

- Jednostką obmiaru jest sztuka

- Jednostką obmiaru jest  metr kwadratowy w świetle ościeżnic, a w przypadku braku

ościeżnic - w świetle otworów

5.8   ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi końcowemu

5.8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

5.8.1.1.    Zasady ogólne

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

5.8.1.2.  Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:

- Jakość i sposób osadzenia ościeżnic

- Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżom

5.8.2      Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.

5.8.3      Odbiór ostateczny robót

5.8.3.1   Zasady ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją

techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5.8.3.2.     Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:

- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)

- stan  ram drzwiowych nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń mechanicznych

- sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki)

5.8.3.3.    Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego

- Specyfikację techniczną z ewentualnymi zmianami

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

- Instrukcje eksploatacyjne

5.8.4.     Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z    uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia

robót wykonawcy    zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta

zostanie   pomniejszona.

5.9.       ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ

5.9.1.    Sposób płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane:

- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i inwestorem .

5.9.2.    Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty  obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

5.10.     PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

5.10.1      Normy i normatywy

- PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

- PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”

- PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona”

- PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi

- PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”

- PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

- PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne”

- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

- PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”

- PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”

- PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”

- PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,  zwichrowanie i siły operacyjne”

- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych”

- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

5.10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

5.10.3.  Inne dokumenty i opracowania :

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

6    ROBOTY SANIRARNE

6.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących montażu osprzętu sanitarnego podczas prac wykończeniowych w mieszkaniach budynku usługowo - mieszkalnym w Grójcu przy ul.Piłsudskiego

6.1.1  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/   jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

6.1.2  Zakres robót ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

montażu osprzętu sanitarnego podczas prac wykończeniowych w mieszkaniach budynku usługowo - mieszkalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego

6.2   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Podczas prac mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające:

- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- dopuszczone do obrotu,

- zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

6.2.1  Biały montaż i urządzenia

  - Baterie wannowe, umywalkowe , zlewozmywakowe i natryskowe ścienne

  - Zlewozmywaki dwukomorowe stalowe z blachy nierdzewnej

  - Umywalki porcelanowe pojedyncze,

  - Brodziki pod natryski z blachy stalowej emaliowane ,

  - Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”,

  - Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane z obudowa

6.3    SKŁADOWANIE

Składowanie wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku wykonawcy , pod zadaszeniem zgodnie z instrukcją producenta

6.4    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT

Sprzęt musi być sprawny i nie wpływający niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

6.5   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Należy stosować środki transportu i sposób jego wykonywania, by nie wpływały one niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

6.6    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

6.6.1  Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja .

6.6.2   Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie miejsca zamocowania osprzętu na ścianach i posadzkach ,

6.6.3   Roboty montażowe

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku wykonania robót , z zachowaniem norm określających wysokość montażu oraz z zachowaniem minimalnych odległości od ścian , przegród i elementów ruchomych .

6.6.4    Próba szczelności

6.6.4.1    Instalacja zimnej i ciepłej wody

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad:

- maksymalna temperatura wody zimnej 200C

- przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz.

Po napełnieniu i odpowietrzeniu odcinka należy podnieść ciśnienie  do wartości 1,5 x najwyższego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa.

Ciśnienie to w okresie 30 min. należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie co 10 min.

Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

Badania dla cieplej wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz woda o temperaturze 55° C

6.6.4.2    Instalacja kanalizacyjna

Po zmontowaniu osprzętu / umywalek , compaktów , zlewów , brodzików / należy je poddać próbie szczelności połączeń.

6.7    KONTROLA, BADANIA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana wykonaniem montażu osprzętu  z.w.,  c.w. i  kanalizacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735  [ 6 ]  oraz PN-/B-10700.00 (01) i (02. . Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta osprzętu tj. zaworów i armatury.

6.8    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją, książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar.

Jednostką obmiarową instalacji 1szt lub 1kpl  dla każdego typu montowanego urządzenia

6.9    ODBIÓR ROBÓT

6.9.1   Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót;

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producentów  zaworów i armatury. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów

6.9.2   Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- protokół przeprowadzonego badania szczelności;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta zaworów , armatury

i białego montażu oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji

Projektowej;

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

- protokoły badań szczelności wszystkich podłączeń

6.10     ROZLICZENIE ROBÓT- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wszelkie roboty zgodnie z kontraktem.

6.10.1   Cena  wykonania jednego kompletu lub sztuki zamontowanego osprzętu obejmuje

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie miejsca montażu ;

- dostarczenie materiałów;

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej;

- montaż urządzeń sanitarnych ;

- próba szczelności ;

6.11.     DOKUMENTY ODNIESIENIA

6.11.1.  Dokumentacja projektowa

6.11.2   Polskie normy

- PN-B/10700/00 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B/10700/01 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacja kanalizacyjna

- PN-B/10700/02 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.

- Materiały katalogowe producenta - Poradnik wykonawcy

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” pod red. L. Furtaka.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych cz. II instalacje sanitarne

i przemysłowe.”