ROZBUDOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINKA ULICY FRANCUSKIEJ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na wykonaniu odcinka ulicy Francuskiej w Grójcu wraz z odwodnieniem.

W ramach zamówinienia należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej od studni S5 do włączenia w istniejącą komorę kanalizacyjną w ul. Worowskiej po południowej stronie drogi krajowej nr 50, roboty drogowe na odcinku od pik 0+363 do pik 0+407, oraz usunać na tym odcinku kolizje z istniejącą siecią teletechniczną oraz elektroenergetyczną.

Projekt rozbudowy ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grójcu został opracowany w 2015 r. i zatwierdzony decyzją ZRID nr 857/2015 z dnia 17.09.2015 r. Poszczególne projekty branżowe zostały opracowane i zatwierdzone w 2015 r. W 2018 r. dokonano aktualizacji uzgodnień projektów.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

Kanalizacja deszczowa:

wykonanie:

- kanału DN 0,50 m KAM. o długości L=11,5 m

- kanału DN 0,50 KAM. Przeciskowa o długości L=23,0 m

- kanału DN 500 mm PVC SN8 o długości L=57,0 m

- kanału DN 400 mm PVC SN8 o długości L=41,0 m

- przykanalików deszczowych DN 200 mm PVC SN8 L=13,0 m

- proj. studnia DN 1,40 m betonowa przelotowa (załomowa) szt. 2

- proj. studnia DN 1,40 m betonowa połączeniowa szt. 2

- proj. studnia DN 1,20 m betonowa spadowa szt.1

- proj. wpusty deszczowe DN 0,50 m z osadnikiem szt. 4

Roboty drogowe:

- wykonanie nawierzchni drogowych na odcinku od pik. 0+363 do pik. 0+407, w tym:

- - nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 275 m2 (warstwa ścieralna BA gr. 4 cm, warstwa wiążąca z BA gr. 8 cm, podbudowa z KŁSM gr. 20 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm)

- - chodników z kostki betonowej kolorowej o powierzchni 93 m2 (kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm, grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm)

- - chodników z płyt chodnikowych z wypustkami przed przejściem dla pieszych pow 8 m2 (żółte płyty chodnikowe z wypustkami,  grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm)

- - zjazdu indywidulanego pow. 9 m2 (kostka betonowa kolorowa gr 8 cm, podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm, grynt stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku)

- - krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (58 m nowego krawężnika, 42 m regulacji wysokościowej istniejącego krawężnika)

- - obrzeża betonowe 8x30 cm L=53 m

- - elementy organizacji ruchu: oznakowanie poziome i pionowe

Usunięcie kolizji z siecią elektronergetyczną:

- budowa obwodu rozdzielczego i oświetleniowego, wyprowadzonego ze stacji ŻH „Worowska 1” do istniejącej konstrukcji 25/RR-10 (bez wymiany tej konstrukcji)

- demontaż istniejącej konstrukcji 24/P-10, zastępuje ją konstrukcja 24/N-10/6

- demontaż gołego oprzewodowania na odcinku od ŻH-15 „Worowska” do 25/RR-10; zastępuje je oprzewodowanie izolowane AsXSn4x50+25 L=64 m

- demontaż wysięgnika słupa 24/P-10, zastąpienie go nowym, ocynkowanym, o długości wysięgu L=2m, mocowane ponad głowicą konstrukcji nośnej LNN

- sposób ochrony od porażeń- szybkie wyłączenie w układzie TN-C

Usunięcie kolizji z siecią teletechniczną:

- - zabezpieczenie skrzyżowania sieci teletechnicznej z kablem elektroenergetycznym rurą dwudzielną L=4m

- zabezpieczenie skrzyżowanie sieci teletechnicznej z wodociągiem, kanalizacją, gazem rurą 1xHDPE 140/8 mm

- układanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 L= 66 m

- układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 L= 123 m

- montaż złączy kablowych