DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla projektu trybun na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu

przy ul. Laskowej 17

w

G R Ó J C U

gm. Grójec

pow. grójecki

woj. mazowieckie

Opracował:	mgr Wiesław Mróz

nr upr. geol. 070972

Kielce, kwiecień 2008 r.

## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. POŁOŻENIE, RZEŹBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

IV. WARUNKI WODNE

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

VI. WNIOSKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

2. Objaśnienia symboli i znaków

3. Legenda

4. Przekrój geotechniczny

5. Karty dokumentacyjne otworów wiertniczych

## I. WSTĘP

Dokumentację opracowano na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.) oraz normy PN - 81B – 03020 i PN - 86B - 02480.

Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo – wodne  w rejonie projektowanych trybun na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej 17 w Grójcu.

Otwory badawcze wytyczono na podstawie planu syt. - wys. w skali 1 : 1000 (lokalizację otworów przedstawia zał. nr 1).

Rzędne otworów badawczych określono na podstawie niwelacji dowiązanej reperu roboczego          ( pokrywy studzienki wodociągowej ) o rzędnej H = 156,05 m n.p.m.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 6,0 m i jedno sondowanie sondą SDL – 10.

W czasie robót terenowych wykonano badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje położenia zwierciadła wód gruntowych.

Na podstawie wykonanych badań sporządzono dokumentację składającą się z :

- części tekstowej

- części graficznej (zał. nr 1 – 5)

## II. POŁOŻENIE, RZEŹBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar badań położony jest w centralnej części Grójca.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej przeobrażonej w wyniku działalności ludzkiej.

Teren jest zagospodarowany.

## III. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podłożu dokumentowanego terenu pod warstwą nasypów o miąższości 0,3 – 1,0 m występują gliny zwałowe do głębokości 4,1 – 5,2 m, poniżej zalega warstwa osadów zastoiskowych

o miąższości 0,4 – 0,7 m, pod którymi leżą piaski wodnolodowcowe, których strop występuje na głębokości 4,5 – 5,7 m.

Budowę geologiczną przedstawiają zał. nr 4 i 5.

## IV. WARUNKI WODNE

W podłożu dokumentowanego terenu wody gruntowe występują w postaci sączeń wśród glin zwałowych w strefie głębokości 1,3 – 3,8 m.

Maksymalny poziom wód gruntowych może występowac na głębokości 0,3 – 1,0 m na stropie glin zwałowych.

Warunki wodne przedstawiają zał. nr 4 i 5.

V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA

GRUNTOWEGO

W podłożu dokumentowanego terenu wyróżniono 5 warstw geotechnicznych.

Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych określono na podstawie sondowania sondą SDL-10.

Stopień plastyczności określono na podstawie badań makroskopowych i penetrometrem tłoczkowym.

Poniżej zamieszcza się charakterystykę wyróżnionych warstw geotechnicznych:

- NASYPY NIEBUDOWLANE

- warstwa I obejmuje nasypy niebudowlane ( gleba, gliny piaszczyste )

- OSADY LODOWCOWE

- warstwa IIa obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste

Stopień plastyczności wynosi IL = 0,15

- warstwa IIb obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste

Stopień plastyczności wynosi IL = 0,30

- OSADY ZASTOISKOWE

- warstwa III obejmuje mało wilgotne, półzwarte gliny zwięzłe

Stopień plastyczności wynosi IL ≤ 0,00

- OSADY WODNLODOWCOWE

- warstwa IV obejmuje wilgotne, zagęszczone piaski średnie

Stopień zagęszczenia wynosi ID = 0,70

Grunty warstw geotechnicznych IIa, IIb i III zaliczono do grupy konsolidacji B wg PN – 81/B – 03020.

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wyznaczone metodą B wg PN – 81/B – 03020 przedstawia zał. nr 3.

Sposób zalegania warstw geotechnicznych przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1.0 m.

## VI. WNIOSKI

- Nasypy niebudowlane ( warstwa I ) należy zaliczyć do gruntów słabo nośnych i w rejonie projektowanego obiektu usunąć.

- Poniżej występują grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoiste ( warstwy IIa, IIb i III )         i niespoiste ( warstwa IV ), nośne, nadające się do posadowień bezpośrednich. Poziom posadowienia zaleca się przyjąc poniżej spągu gruntów plastycznych, czyli na głębokości       ok. 4 m p.p.t.

- Przy prowadzeniu robót ziemnych konieczne będzie odwodnienie wykopów pompami powierzchniowymi.

- Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić przed zmianą stanu, konsystencji i przemarzaniem.