| # LEGENDA DO PRZEKROJÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał. : 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMAT : GRÓJEC – stadion – trybuny Grójecki Ośrodek Sportu ul. Laskowa 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  | PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN – 81/B – 03020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość charakterystyczna X/ n / Współczynnik materiałowy  m 1 +/- 0,10 * wartość ustalona metodą A Wartość obliczeniowa X / I/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis stratygraficzno - litologiczny | Opis litologiczno – genetyczno- stratygraficzny | Nr warstwy geotechnicznej | Symbol gruntu wg PN 86/B – 02480 | Symbol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu |  | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa | Spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Edometryczny moduł ściśliwości |  | Moduł odkształcenia |  |  | kPa |  |
|  |  |  |  |  |  | Stopień zagęszczenia | Stopień plastyczności |  |  |  |  | pierwot- nej | wtórnej | pierwotne-go | wtórnego |  | Wytrzymałość na ścinanie f | Współczynnik filtracji k |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wn |  | cy | u | M0 | M | E0 | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ID | IL | % | t/m-3 | kP | 0 | kPa | kPa | kPa | kPa |  |  | m/s |
| CZWARTORZĘD |  | Nasypy niebudowlane ( gliny piaszczyste, gleba ) | I | nN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  | Piaski gliniaste, gliny piaszczyste osady lodowcowe | IIa | Gp | B | - | 0,15 | 12 | 2,20 | 33 | 19 | 42000 | 56000 | 32000 | 43000 |  | - | - |
|  |  |  | IIb | Pg Gp | B | - | 0,30 | 16 17 | 2,10 2,10 | 28 | 16 | 29000 | 39000 | 22000 | 29000 |  | - | - |
|  |  | Gliny zwięzłe osady zastoiskowe | III | Gz | B | - | ≤0,00 | 15 | 2,20 | 40 | 22 | 65000 | 87000 | 50000 | 67000 |  | - | - |
|  |  | Piaski średnie osady wodnolodowcowe | IV | Ps | - | 0,70 | - | 12 | 1,90 | - | 34 | 128000 | 142000 | 108000 | 120000 |  | - | - |