DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla projektu boiska głównego i treningowego na stadionie

Grójeckiego Ośrodka Sportu

przy ul. Laskowej 17

w

G R Ó J C U

gm. Grójec

pow. grójecki

woj. mazowieckie

Opracował:	mgr Wiesław Mróz

nr upr. geol. 070972

Kielce, kwiecień 2008 r.

## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. POŁOŻENIE, RZEŹBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

IV. WARUNKI WODNE

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

VI. WNIOSKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

2. Objaśnienia symboli i znaków

3. Legenda

4. Przekrój geotechniczny

5. Karty dokumentacyjne otworów wiertniczych

## I. WSTĘP

Dokumentację opracowano na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z 1998 r.) oraz normy PN - 81B – 03020 i PN - 86B - 02480.

Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo – wodne  w rejonie projektowanych boiska głównego i treningowego na stadionie Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej 17 w Grójcu.

Otwory badawcze wytyczono na podstawie planu syt. - wys. w skali 1 : 1000 (lokalizację otworów przedstawia zał. nr 1).

Rzędne otworów badawczych określono na podstawie niwelacji dowiązanej reperu roboczego          ( pokrywy studzienki wodociągowej ) o rzędnej H = 156,05 m n.p.m.

W ramach prac terenowych wykonano 7 otworów badawczych o głębokości 4,0 m.

W czasie robót terenowych wykonano badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje położenia zwierciadła wód gruntowych.

Na podstawie wykonanych badań sporządzono dokumentację składającą się z :

- części tekstowej

- części graficznej (zał. nr 1 – 5)

## II. POŁOŻENIE, RZEŹBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar badań położony jest w centralnej części Grójca.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej przeobrażonej w wyniku działalności ludzkiej.

Teren jest zagospodarowany.

## III. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podłożu dokumentowanego terenu pod warstwą nawierzchni, nasypów i gleby o miąższości

0,4 – 1,8 m występują gliny zwałowe.

Budowę geologiczną przedstawiają zał. nr 4 i 5.

## IV. WARUNKI WODNE

W podłożu dokumentowanego terenu wody gruntowe występują w postaci sączeń wśród glin zwałowych w rejonie otworu nr 3 na głębokości 2,4 m oraz w postaci warstwy wodonośnej związanej z nasypami budowlanymi w rejonie otworu nr 4 o zwierciadłe stabilizującym się na głębokości 0,2 m.

Maksymalny poziom wód gruntowych może występowac na głębokości 0,2 – 1,8 m na stropie glin zwałowych.

Warunki wodne przedstawiają zał. nr 4 i 5.

V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA

GRUNTOWEGO

W podłożu dokumentowanego terenu wyróżniono 8 warstw geotechnicznych.

Stopień plastyczności określono na podstawie badań makroskopowych i penetrometrem tłoczkowym.

Poniżej zamieszcza się charakterystykę wyróżnionych warstw geotechnicznych:

- NAWIERZCHNIE

- warstwa I obejmuje asfaltobeton

- NASYPY BUDOWLANE

- warstwa II obejmuje żużel

- warstwa III obejmuje popspółki i piaski średnie

- NASYPY NIEBUDOWLANE

- warstwa IV obejmuje nasypy niebudowlane ( piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gleba )

- GLEBA

- warstwa V obejmuje glebę ( próchniczne piaski gliniaste )

- OSADY LODOWCOWE

- warstwa VIa obejmuje mało wilgotne, półzwarte gliny piaszczyste

Stopień plastyczności wynosi IL ≤ 0,00

- warstwa VIb obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste gliny piaszczyste

Stopień plastyczności wynosi IL = 0,15

- warstwa VIc obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste

Stopień plastyczności wynosi IL = 0,30

Grunty warstw geotechnicznych VIa, VIb, VIc zaliczono do grupy konsolidacji B wg PN – 81/B – 03020.

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wyznaczone metodą B wg PN – 81/B – 03020 przedstawia zał. nr 3.

Sposób zalegania warstw geotechnicznych przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1.0 m.

## VI. WNIOSKI

- Nasypy niebudowlane ( warstwa IV ) i glebę ( warstwa V ) należy zaliczyć do gruntów słabo przepuszczalnych i pół przepuszczalnych o współczynniku filtracji k = 10-5 – 10-7 m/s.

- Poniżej występują grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, spoiste ( warstwy VIa, VIb, VIc ), półprzepuszczalne o współczynniku filtracji k = 10-5 – 10-7. Maksymalny poziom wód gruntowych może wsytępowac w strefie głębokości od 0,2 – 0,6 m w rejonie otworów nr 3,4      i 7 do 1,3 – 1,8 w rejonie otworów nr 1,2 i 5.

- Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych w rejonie otworu nr 2 konieczne będzie odwodnienie powierzchni robót ziemnych pompami powierzchniowymi.

- Dla rejonu parkingów należy przyjąc warunku wodne złe – możliośc występowania wód gruntowych w strefie głębokości 0 – 1 m p.p.t.

- Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić przed zmianą stanu, konsystencji i przemarzaniem.